煤炭贸易业务指导手册2012版

目录

1 煤炭产品基础知识	3

1.1 煤炭的生成	3

1.2 煤炭的性质	3

1.3 煤炭资源的分布	4

1.4 煤炭分类及特征、分布	5

1.5 煤炭工业分析中各项技术指标及意义	8

1.6 煤炭的用途	10

2 煤炭贸易知识	11

2.1 煤炭质量分级及加工分类	11

2.2 各种常用煤的工业分析指标	15

2.3 煤炭运输方式	15

2.4.1铁路运输	15

2.4.2海路运输	19

2.4.3运输公司配送的一般流程及要素	20

2.4 煤质及煤分析有关术语	21

2.5.1煤及其产品	21

2.5.2煤的分类	22

2.5.3煤的采样和制样	23

2.5.4煤质分析	24

2.5.5煤质分析结果的表示方法	26

2.5.6煤的工艺性试验	26

2.5.7煤质分析常用数理统计术语	28

2.5.8名词解释	29

2.5.9煤炭报价	29

3 国内贸易实务操作指导	30

3.1 业务操作流程	30

3.2 合同实施流程及注意事项	32

3.3 计划煤业务描述	36

4 国际贸易实务操作指导	38

4.1 煤炭国际贸易的操作程序	38

4.2 国际煤炭贸易中的注意事项	39

4.3 外贸煤采购的基本流程	39

4.4 国际贸易专业术语	40

煤炭贸易业务指导手册

# 煤炭产品基础知识

## 煤炭的生成

煤炭是古代的有机物（主要是植物）的遗体，经过生物及化学的变质作用而形成的。大体可分为两个阶段：

第一阶段是泥煤炭化阶段，即由植物转变成泥炭阶段。

当植物枯死之后，堆积在充满水的沼泽中，开始是水存在的氧气不足，后来在水面下隔绝空气，并细菌的作用下，知道植物的各部分不断分解，相互作用，最后植物的遗体变成了褐色或黑褐色的淤泥物质，这就是泥炭。这个过程，叫做泥炭化过程。这个阶段需要漫长的地质历史时期，需要进行千百万年。

第二阶段，由泥炭转变成褐煤，褐煤转变成烟煤，烟煤再转变成无烟煤阶段。

当泥炭层形成后。有水经常冲刷大陆的低洼地方，带来了大量的上砂、石，在泥潭层逐渐形成岩层（称为顶板）。被埋在顶板下的泥炭层在顶板下的泥潭层在顶板岩石层的压力作用下，发生了压紧、失水、胶体老化、硬结等一系列变化，同时它的化学组成也发生了缓慢的变化，逐步变成比重较大，较致密的黑褐色的褐煤。当顶板逐渐加厚，顶板的静压力逐渐增高，煤层中温度也逐渐升高后，煤质便发生变化，逐渐由成岩作用变成了以温度影响为主的变质作用。这样褐煤逐渐变成了烟煤、无烟煤。如果有更高的温度，最终可能变成石墨。

煤的形成必须具备四个先决条件：植物条件；气候条件；地理条件；地壳运动条件。

## 煤炭的性质

- 煤的物理性质

煤的物理性质是煤的一定化学组成和分子结构的外部表现。它是由成煤的原始物质及其聚积条件、转化过程、煤化程度和风、氧化程度等因素所决定。包括颜色、光泽、粉色、比重和容重、硬度、脆度、断口及导电性等。其中，除了比重和导电性需要在实验室测定外，其他根据肉眼观察就可以确定。煤的物理性质可以作为初步评价煤质的依据，并用以研究煤的成因、变质机理和解决煤层对比等地质问题。

- 煤的化学性质

煤的化学组成很复杂，但归纳起来可分为有机质和无机质两大类，以有机质为主体。

煤中有机质是复杂的高分子有机化合物，主要由碳、氢、氧、氮、硫和磷等元素组成，而碳、氢、氧三者总和约占有机质的95％以上；煤中的无机质也含有少量的碳、氢、氧、硫等元素。碳是煤中最重要的组分，其含量随煤化程度的加深而增高。泥炭中碳含量为50％～60％，褐煤为60％～70％，烟煤为74％～92％，无烟煤为 90％～98％。煤中硫是最有害的化学成分。煤燃烧时，其中硫生成SO2，腐蚀金属设备，污染环境。煤中硫的含量可分为 5 级：高硫煤，大于4％；富硫煤，为2.5％～4％；中硫煤，为1.5％～2.5％；低硫煤，为1.0％～1.5％；特低硫煤 ，小于或等于1％。煤中硫又可分为有机硫和无机硫两大类。

煤中的无机质主要是水分和矿物质，它们的存在降低了煤的质量和利用价值，其中绝大多数是煤中的有害成分。

另外，还有一些稀有、分散和放射性元素，例如，锗、镓、铟、钍、钒、钛、铀……等，它们分别以有机或无机化合物的形态存在于煤中。其中某些元素的含量，一旦达到工业品位或可综合利用时，就是重要的矿产资源。

3）煤的工艺性质
     为了提高煤的综合利用价值，必须了解、研究煤的工艺性质，以满足各方面对煤质的要求。煤的工艺性质主要包括：粘结性和结焦性、发热量、化学反应性、热稳定性、透光率、机械强度和可选性等。

## 煤炭资源的分布

- 世界煤炭资源

世界煤炭储量按目前的煤炭消费水平计算，足以可供开采200 多年。世界各地的煤炭资源分布并不平衡，煤炭主要集中在北半球，世界煤炭资源的70%分布在北半球北纬30°～70°之间。其中，以亚洲和北美洲最为丰富，分别占全球地质储量的58%和30%，欧洲仅占8%；南极洲数量很少。

世界煤炭可采储量的约60%集中在美国(25%)、俄罗斯(23%)和中国(12%)，此外，澳大利亚、印度、德国和南非4 个国家共占29%。澳大利亚、美国和加拿大可供炼焦的优质烟煤储量丰富。

- 中国煤炭资源

根据第三次全国煤田预测资料，除台湾省外，我国垂深2000米以浅的煤炭资源总量为55697.49亿吨，其中探明保有资源量10176.45亿吨，预测资源量45521.04亿吨。在探明保有资源量中，生产、在建井占用资源量1916.04亿吨，尚未利用资源量8260.41亿吨。

我国煤炭资源主要分布于昆仑-秦岭-大别山以北、以西地区。昆仑-秦岭-大别山一线以北的我国北方省区煤炭资源量之和为51842.82亿吨，占全国煤炭资源总量的93.08%；其余各省煤炭资源量之和为3854.67亿吨，仅占全国煤炭资源总量的6.98%。在昆仑-秦岭-大别山以北地区探明保有资源量占全国探明保有资源量的90%以上；而这一线以南探明保有资源量不足全国探明保有资源量的10%。显然，我国煤炭资源在地域分布上存在北多南少的特点。大兴安岭-太行山-雪峰山一线以西的内蒙古、山西、四川、贵州等11个省区，煤炭资源量为51145.71亿吨，占全国煤炭资源总量的91.83%。这一线以西地区，探明保有资源量占全国探明保有资源量的89%；而这一线以东地区，探明保有资源量仅占全国探明保有资源量的11%。显然，我国煤炭资源在地域分布上存在西多东少的特点。

我国煤炭资源地域分布上的北多南少 、西多东少的特点，决定了我国的西煤东运、北煤南运的基本生产格局。

我国煤炭资源量大于1000亿吨以上的省区是新疆、内蒙古、山西、陕西、河南、宁夏、甘肃、贵州等8个省区，煤炭资源量之和50750.83亿吨，占全国煤炭资源总量的91.12%；这8个省区探明保有资源量之和为8566.24亿吨，占全国探明保有资源量的84.18%。我国煤炭资源量在500亿吨以上的有12个省区，这12个省区是1000亿吨的8个省区加安徽、云南、河北、山东四省，其煤炭资源量之和为53773.78，占全国煤炭资源总量的96.55%；这12个省区探明保有资源量之和为9533.22亿吨，占探明保有资源量的93.68%。

## 煤炭分类及特征、分布

- 中国煤炭分类及特征

1989年10月 ，国家标准局发布《中国煤炭分类国家标准 》(GB5751-86)，依据干燥无灰基挥发分Vdaf、粘结指数G、胶质层最大厚度Y、奥亚膨胀度 b、煤样透光性P、煤的恒湿无灰基高位发热量Qgr，maf等6项分类指标，将煤分为14类。即褐煤、长焰煤、不粘煤、弱粘煤、1/2中粘煤、气煤、气肥煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤和无烟煤。

根据煤的煤化度，将我国所有的煤分为褐煤、烟煤和无烟煤三大煤类。又根据煤化度和工业利用的特点，将褐煤分成2个小类，无烟煤分成3个小类。烟煤比较复杂，按挥发分分为4个档次，即Vdaf＞10～20%、＞20～28%、＞28～37%和＞37％，分为低、中、中高和高四种挥发分烟煤。按粘结性可以分为5个或6个档次，即GR．I．为0～5，称不粘结或弱粘结煤；GR．I．＞5～20，称弱粘结煤；GR．I．＞20～50，称为中等偏弱粘结煤；GR．I．＞50～65，称中等偏强粘结煤；GR．I． ＞65，称强粘结煤。在强粘结煤中，若y＞25mm或b＞150%(对于Vdaf＞28%，的肥煤，b＞220%)的煤，则称为特强粘结煤。参见GB5751-1986。

各类煤的基本特征及用途如下：

- 褐煤。它是煤化程度最低的煤。其特点是水分高、比重小、挥发分高、不粘结、化学反应性强、热稳定性差、发热量低，含有不同数量的腐殖酸。多被用作燃料、气化或低温干馏的原料，也可用来提取褐煤蜡、腐殖酸，制造磺化煤或活性炭。一号褐煤还可以作农田、果园的有机肥料。

- 长焰煤。 它的挥发分含量很高，没有或只有很小的粘结性，胶质层厚度不超过5mm,易燃烧，燃烧时有很长的火焰，故得名长焰煤。可作为气化和低温干馏的原料，也可作民用和动力燃料。

- 不粘煤。它水分大，没有粘结性，加热时基本上不产生胶质体，燃烧时发热量较小，含有一定的次生腐殖酸。主要用作制造煤气和民用或动力燃料。

- 弱粘煤。水分大，粘结性较弱，挥发分较高，加热时能产生较少的胶质体，能单独结焦，但结成的焦块小而易碎，粉焦率高。这种煤主要用作气化原料和动力燃料。

- 1/2中粘煤。它具有中等粘结性和中高挥发分。可以作为配煤炼焦的原料，也可以作为气化用煤和动力燃料。

- 气煤。挥发分高，胶质层较厚，热稳定性差。能单独结焦，但炼出的焦炭细长易碎，收缩率大，且纵裂纹多，抗碎和耐磨性较差。故只能用作配煤炼焦，还可用来炼油、制造煤气、生产氮肥或作动力燃料。

- 气肥煤。它的挥发分和粘结性都很高，结焦性介于气煤和肥煤之间，单独炼焦时能产生大量的气体和液体化学物质。最适合高温干馏制造煤气，更是配煤炼焦的好原料。

- 肥煤。具有很好的粘结性和中等及中高等挥发分，加热时能产生大量的胶质体，形成大于25mm的胶质层，结焦性最强。用这种煤来炼焦，可以炼出熔融性和耐磨性都很好的焦炭，但这种焦炭横裂纹多，且焦根部分常有蜂焦，易碎成小块。由于粘结性强，因此，它是配煤炼焦中的主要成分。

- 1/3焦煤。 它是介于焦煤、肥煤和气煤之间的过渡煤，具有很强的粘结性和中高等挥发分，单独用来炼焦时，可以形成熔融性良好、强度较大的焦炭。因此，它是良好的配煤炼焦的基础煤。

- 焦煤。具有中低等挥发分和中高等粘结性，加热时可形成稳定性很好的胶质体，单独用来炼焦，能形成结构致密、块度大、强度高、耐磨性好、裂纹少、不易破碎的焦炭。但因其膨胀压力大，易造成推焦困难，损坏炉体，故一般都作为炼焦配煤使用。

- 瘦煤。具有较低挥发分和中等粘结性。单独炼焦时，能形成块度大、裂纹少、抗碎强度较好，但耐磨性较差的焦炭。因此，用它加入配煤炼焦，可以增加焦炭的块度和强度。

- 贫瘦煤。挥发分低，粘结性较弱，结焦性较差。单独炼焦时，生成的焦粉很多。但它能起到瘦化剂的作用。故可作炼焦配煤使用，同时，也是民用和动力的好燃料。

- 贫煤。具有一定的挥发分，加热时不产生胶质体，没有粘结性或只有微弱的粘结性，燃烧火焰短，炼焦时不结焦。主要用于动力和民用燃料。在缺乏瘦料的地区，也可充当配煤炼焦的瘦化剂。

- 无烟煤。它是煤化程度最高的煤。挥发分低、比重大、硬度高、燃烧时烟少火苗短、火力强。通常作民用和动力燃料。质量好的无烟煤可作气化原料、高炉喷吹和烧结铁矿石的燃料，以及制造电石、电极和炭素材料等。

除了以上的煤种以外，我国其它的煤炭品种尚有：

- 烛煤：有一种炭，用纸就可点燃，并发出明亮的光焰，像蜡烛一样，因此人们称它为烛煤。烛煤通常呈灰黑色或褐色，光泽也较暗淡，有时略带油脂光泽，断口呈贝壳状，含植物小袍子较多，可含少量藻类，也可能不含。烛煤挥发物含量和焦油产出均较高。主要产地：山西的浑源、大同，山东的新滇、兖州和枣庄。

- 藻煤：有—种光泽暗淡、结构均一、呈块状构造、韧性较大、易燃、有沥青味的煤；在显微镜下观察，可见它主要是由密集的藻类组成的，也含有少量粘土矿物，这就是藻煤。藻煤的挥发物氢含量高、焦油产出较高，但有时灰分也高。主要产地：山西的浑源、蒲县，山东的肥城和兖州。

- 弱粘煤：弱粘煤是隔绝空气加压时产生的。胶质体很少，有时也可单独炼焦，但焦炭多呈小块，易粉碎。炼焦时可小量配用。它的主要用途是作气化原料和机车、发电厂燃料。主要产地有陕西的彬(县)长(武)矿区、铜川的焦坪等。

- 煤精：煤精是煤的一个特殊品种，煤精又称煤玉、炭精、灰根、乌玉、墨石、煤根石、墨精石等。它同普通煤一样可以燃烧，其主要特点是质地致密，具有一定的韧性，不透明，黝黑闪亮，抛光后呈玻璃光泽，硬度2.4—4，相对密度1.3—1.35，可用作工艺雕刻制品原料；实物资料证实，有些煤精制品及其坯料被埋在地下数百年乃至数千年，仍保存完好，没有风化、龟裂现象。沈阳新东遗址发掘出来的煤精雕刻制品，是我国从六七千年前石器时代就已开始利用煤炭的直接证据。

- 各种煤的分布

- 褐煤。集中分布在内蒙古东部、云南中西部和黑龙江东部地区，这3省(自治区)的褐煤保有储量占全国的96%。辽宁、河北、广西、山东、吉林、甘肃、四川、新疆等省(自治区)有少量分布，其余省(自治区)仅有零星赋存。

- 低变质烟煤(包括长焰煤、不粘煤和弱粘煤)。主要分布在我国西北和华北各省(自治区)，这两地区低变质烟煤保有储量，占全国该煤类的97.5%，其次是东北地区占全国的1.6%，其余3地区仅有零星分布。从省(自治区)的赋存储量来看，最多的是陕西省，占全国的34.9%；第二是内蒙古，占全国的27.9%；第三是新疆，占全国的20.3%。截止1996年末，全国低变质烟煤保有储量为4262亿t。

- 中变质烟煤(包括气、 肥、 焦、 瘦煤)。分布普遍、除上海、福建、海南、香港和台湾外，其余各省(市、自治区)都有赋存，但数量和质量相差比较悬殊。其中，保有储量小于1亿t的有北京、广东、西藏；保有储量在1～5亿t的有天津、湖北、广西、浙江；保有储量在5～10亿t的有江西、甘肃、湖南、吉林；保有储量在20～50亿t的有宁夏、云南、江苏、青海、四川、辽宁；保有储量在50～100亿t的有黑龙江、河北、新疆、河南、内蒙古、陕西；保有储量大于100亿t的有山西、安徽、山东和贵州。特别是山西省，不仅储量很丰富，而且质量好，品种齐全，气、肥、焦、瘦煤都占有相当大的比例，是我国炼焦用煤的主要基地。

- 高变质煤(包括无烟煤和贫煤)。广泛分布在我国中南、西南和华东南部地区，该煤类占该地区煤炭总储量的半数以上。其中，湖南、湖北、贵州、四川分别占到各该省的70%左右；广东占到80%以上；福建达到100%。北京也占到97.8%。由于这些省(市)的煤炭资源总量不多，虽然分布地域广大，但所占比重很少。因此，从资源数量来看，我国高变质煤主要分布在山西和贵州两省。山西又集中分布在晋东南地区，贵州集中分布在黔中一带。两省高变质煤储量占全国同煤类的75.3%。

## 煤炭工业分析中各项技术指标及意义

- 水分-M

煤中水分分为内在水分、外在水分、结晶水和分解水。

煤中水分过大不利于加工、运输等，燃烧时会影响热稳定性和热传导，炼焦时会降低焦产率和延长焦化周期。现在我们常报的水份指标有： 1）全水份（Mt），是煤中所有内在水份和外在水份的总和，也常用Mar表示。通常规定在8%以下。 2）空气干燥基水份(Mad)，指煤炭在空气干燥状态下所含的水份。也可以认为是内在水份，老的国家标准上有称之为“分析基水份”的。

- 灰分-A

指煤在燃烧的后留下的残渣。不是煤中矿物质总和，而是这些矿物质在化学和分解后的残余物。灰分高，说明煤中可燃成份较低。发热量就低。同时在精煤炼焦中，灰分高低决定焦炭的灰分。能常的灰分指标有空气干燥基灰分（Aad）、干燥基灰分（Ad）等。也有用收到基灰分的（Aar）。

- 挥发分（全称为挥发分产率）-V

指煤中有机物和部分矿物质加热分解后的产物，不全是煤中固有成分，还有部分是热解产物，所以称挥发分产率。挥发分大小与煤的变质程度有关，煤炭变质量程度越高，挥发份产率就越低。在燃烧中，用来确定锅炉的型号；在炼焦中，用来确定配煤的比例；同时更是汽化和液化的重要指标。常使用的有空气干燥基挥发分（Vad）、干燥基挥发分（Vd）、干燥无灰基挥发分（Vdaf）和收到基挥发分（Var）。其中Vdaf是煤炭分类的重要指标之一。

- 固定碳- FC

测定煤的挥发分时，剩下的不挥发物称为焦渣。焦渣减去灰分称为固定碳。它是煤中不挥发的固体可燃物，可以用计算方法算出。焦渣的外观与煤中有机质的性质有密切关系，因此，根据焦渣的外观特征，可以定性地判断煤的粘结性和工业用途。不同于元素分析的碳，是根据水分、灰分和挥发份计算出来的： FC+A+V+M=100。

- 全硫-St

是煤中的有害元素，包括有机硫、无机硫。1%以下才可用于燃料。部分地区要求在0.6和0.8以下，现在常说的环保煤、绿色能源均指硫份较低的煤。 常用指标有：空气干燥基全硫(St,ad）、干燥基全硫(St.d)及收到基全硫(St,ar)。

- 煤的发热量

煤炭发热量按下表进行分级：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别名称 | 低热值煤 | 中低热值煤 | 中热值煤 | 中高热值煤 | 高热值煤 | 特高热值煤 |
| 代号 | LQ | MLQ | MQ | MHQ | HQ | SHQ |
| 发热量（Qnet,ar）范围，MJ/kg | 8.50～12.50 | 12.51～17.00 | 17.01～21.00 | 21.01～24.00 | 24.01～27.00 | >27.00 |

煤的发热量，又称为煤的热值，即单位质量的煤完全燃烧所发出的热量。

煤的发热量时煤按热值计价的基础指标。煤作为动力燃料，主要是利用煤的发热量，发热量愈高，其经济价值愈大。同时发热量也是计算热平衡、热效率和煤耗的依据，以及锅炉设计的参数。

煤的发热量表征了煤的变质程度（煤化度），这里所说的煤的发热量，是指用1.4比重液分选后的浮煤的发热量（或灰分不超过10%的原煤的发热量）。成煤时代最晚煤化程度最低的泥炭发热量最低，一般为20.9～25.1MJ/Kg，成煤早于泥炭的褐煤发热量增高到25～31MJ/Kg，烟煤发热量继续增高，到焦煤和瘦煤时，碳含量虽然增加了，但由于挥发分的减少，特别是其中氢含量比烟煤低的多，有的低于1%，相当于烟煤的1/6，所以发热量最高的煤还是烟煤中的某些煤种。

鉴于低煤化度煤的发热量，随煤化度的变化较大，所以，一些国家常用煤的恒湿无灰基高位发热量作为区分低煤化度煤类别的指标。我国采用煤的恒湿无灰基高位发热量来划分褐煤和长焰煤。

- 发热量的单位

热量的表示单位主要有焦耳(J)、卡（cal）和英制热量单位Btu。

焦耳，是能量单位。1焦耳等于1牛顿(N)力在力的方向上通过1米的位移所做的功：1J=1N×0J ；1MJ=1000KJ。

焦耳是国际标准化组织（ISO）所采用的热量单位，也是我国1984年颁布的，1986年7月1日实施的法定计量热量的单位。煤的热量表示单位：J/g、KJ/g、MJ/Kg 。

卡（cal）是我国建国后长期采用的一种热量单位。1cal是指1g纯水从19.5C加热到20.5C时所吸收的热量。 欧美一些国家多采用15Ccal，即1g纯水从14.5C加热到15.5C时所吸收的热量。 1cal(20Ccal)=4.1816J ；1cal(15Ccal)=4.1855J 。1956年伦敦第五届蒸汽性质国际会议上通过的国际蒸汽表卡的温度比15Ccal还低，其定义如下： 1cal==4.1866J 。从上看出，15Ccal中，每卡所含热能比20Ccal还高。

英、美等国家目前仍采用英制热量单位（Btu），其定义是：1磅纯水从32F加热到212F时，所需热量的1/180。

- 焦耳、卡、Btu之间的关系

1Btu=1055.79J(≈1.055×1000J)；1J=9471.58×10的负7次方Btu 。

20Ccal/g与Btu/1b的换算公式：因为1Btu=1055.79J,1B=453.6g；所以1Btu/1b=1/1.8cal/g　　1cal/g=1.8Btu/1b 。

由于cal/g的热值表示因15Ccal或20Ccal等的不同而不同，所以国际贸易和科学交往中，尤其是采用进口苯甲酸（标明其cal/g）作为热量计的热容量标定时，一定要了解是什莫温度（C）或条件下的热值（cal/g）,否则将会对燃烧的热值产生系统偏高或偏低。

为了使热量单位在国内外统一，不须以J取代cal作为煤的发热量表示单位。

## 煤炭的用途

煤炭的用途十分广泛，包括电力、冶金、建材、化工等领域；可以根据其使用目的总结为两大主要用途：1）动力煤，2）炼焦煤。

- 动力煤

从世界范围来看，动力煤产量占煤炭总产量的80%以上。世界10 大煤炭公司主要生产动力煤，其比重约占该10 大公司煤炭总产量的82%；美国动力煤产量占其总产量的90%以上；我国动力煤产量也占到煤炭总产量的80%以上。

在国外，动力煤绝大部分用来发电，工业锅炉也有一些用量。全世界约有55%的煤炭用于发电，煤炭需求的增量部分基本上都在电力部门，但中国例外，在中国实施工业化的进程中，各行各业都需要大量的煤炭(动力煤)。

从动力煤的品种来看，以长焰煤和不粘煤储量最大，分别占全国动力煤总储量的21.70%和20.35%；褐煤和无烟煤也占有相当的比例，而贫煤和弱粘煤则相对较少，仅为全国动力煤总储量的 7.66%和2.49%。

| 煤种 | 占全国动力煤储量，% | 占全国煤炭总储量，% |
| --- | --- | --- |
| 长焰煤 | 21.70 | 16.14 |
| 不粘煤 | 20.35 | 15.14 |
| 褐煤 | 17.63 | 13.12 |
| 无烟煤 | 16.02 | 11.92 |
| 贫煤 | 7.66 | 5.70 |
| 弱粘煤 | 2.49 | 1.86 |

我国动力煤的主要用途有：

- 发电用煤：我国约1/3 以上的煤用来发电，目前平均发电耗煤为标准煤370g/(kW·h)左右。电厂利用煤的热值，把热能转变为电能。

- 蒸汽机车用煤：占动力用煤2%左右，蒸汽机车锅炉平均耗煤指标为100kg/(万吨·km)左右。

- 建材用煤：约占动力用煤的l0%以上，以水泥用煤量最大，其次为玻璃、砖、瓦等

- 一般工业锅炉用煤：除热电厂及大型供热锅炉外，一般企业及取暖用的工业锅炉型号繁多，数量大且分散，用煤量约占动力煤的30%。

- 生活用煤：生活用煤的数量也较大，约占燃料用煤的20%。

- 冶金用动力煤：冶金用动力煤主要为烧结和高炉喷吹用无烟煤，其用量不到动力用煤量的1%。

- 炼焦煤

我国虽然煤炭资源比较丰富，但炼焦煤资源还相对较少，炼焦煤储量仅占我国煤炭总储量27.65%。

炼焦煤类包括气煤(占13.75%)，肥煤(占3.53%)，主焦煤(占 5.81%)，瘦煤(占4.01%)，其它为未分牌号的煤(占 0.55%)；非炼焦煤类包括无烟煤(占10.93%)，贫煤(占5.55 % )， 弱碱煤(占1.74%)，不焦煤(占13.8%)，长焰煤(占12.52%)，褐煤(占12.76%)，天然焦(占0.19%)，未分牌号的煤(占13.80%)和牌号不清的煤(占1.06%)。

炼焦煤的主要用途是炼焦炭，焦炭由焦煤或混合煤高温冶炼而成，一般1.3 吨左右的焦煤才能炼一吨焦炭。焦炭多用于炼钢，是目前钢铁等行业的主要生产原料，被喻为钢铁工业的“基本食粮”，是各国在世界原料市场上必争的原料之一。

其他还包括气化用煤、炼油用煤。煤的气化是以氧、水、二氧化碳、氢等为气体介质，经过热化学处理过程，把煤转变为各种用途的煤气。煤气化所得的气体产物可用作工业和民用燃料以及化工合成原料。炼油用煤，用于生产煤焦油，一般以褐煤、长焰煤为主，弱粘煤和气煤也可以使用，其要求取决于炼油方法。

# 煤炭贸易知识

## 煤炭质量分级及加工分类

- 指标分级

煤炭质量是指煤炭的物理、化学特性及其适用性，其主要指标有灰分、水分、硫分、发热量、挥发分、块煤限率、含矸率以及结焦性、粘结性等。

正确使用微机量热仪、升降式微机全自动量热仪、微机灰熔点测定仪、自动测氢仪、工业分析仪、快速灰化炉、微电脑粘结指数测定仪、奥亚膨胀度测定仪、煤燃点测定仪、煤炭结渣性测定仪、活性炭测定仪等煤炭化验设备，可以测试出煤炭的不同指标，从而可以确定煤炭质量。

煤炭硫分按下表进行分级：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别名称 | 特低硫煤 | 低硫分煤 | 低中硫煤 | 中硫分煤 | 中高硫煤 | 高硫分煤 |
| 代号 | SLS | LS | LMS | MS | MHS | HS |
| 灰分Ad% | ≤0.50 | 0.51-1.00 | 1.01-1.50 | 1.51-2.00 | 2.01-3.00 | >3.00 |

煤炭灰分按下表进行分级：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别名称 | 特低灰煤 | 低灰分煤 | 低中灰煤 | 中灰分煤 | 中高灰煤 | 高灰分煤 |
| 代号 | SLA | LA | LMA | MA | MHA | HA |
| 灰分% | ≤5.00 | 5.01-10.00 | 10.01-20.00 | 20.01-30.00 | 30.01-40.00 | 40.01-50.00 |

煤的固定碳按下表进行分级

| 级别名称 | 特低固定碳煤 | 低固定碳煤 | 低固定碳煤 | 中等固定碳煤 | 中高固定碳煤 | 高固定碳煤 | 特高固定碳煤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | SLFC | LFC | LFC | MFC | MHFC | HFC | SHFC |
| 分级 (FCd),% | ≤45.00 | >45.00～55.00 | >45.00～55.00 | >55.00～65.00 | >65.00～75.00 | >75.00～85.00 | >85.00 |
| 试验 | GB212 |  |  |  |  |  |  |

- 加工分类

按煤的加工方法和质量规格可分为原煤、精煤、粒级煤、洗选煤和低质煤等五类。

原煤。是指从地下或地下采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等后的煤。煤矿生产出来的未经洗选、未经加工的毛煤也叫原煤。包括天然焦及劣质煤，不包括低热值煤等。

精煤 。是指经过精选（干选或湿选）后生产出来的，符合质量要求的产品。

粒级煤。是指煤通过筛选或精选生产的，粒度下限大于6mm，灰分小于或等于40%的煤。按不同的粒度可分为洗中块、中块、洗混中块、混中块、洗混块和混块、洗大块和大块、洗特大块和特大块、洗小块和小块、洗粒煤和粒煤。

洗选煤 。是指将原煤经过洗选和筛选加工后，已除或减少原煤中所含的矸石、硫分等杂质，并按不同煤种、灰分、热值和粒度分成若干品种等级的煤。其粒度分级为50mm、258mm、20mm、13mm、6mm以下。洗选煤可分为洗原煤、洗混煤、混煤、洗混末煤、混末煤、洗末煤、末煤、洗粉煤、粉煤等品种。除洗混煤的灰分要求小于等于32%外，其余均要求小于等于40%。

低质煤。是指灰分含量很高的各种煤炭产品。低劣煤用于锅炉燃烧，不仅经济性差，而且造成燃烧辅助系统和对流受热面的严重磨损以及维修费用的增加，因为低劣煤灰分比较大，经济性差，灰分量大，对受热面的冲刷、磨损严重。

- 煤炭加工利用——配煤与洗选

- 动力配煤的工艺流程、作用和意义

动力配煤技术是以煤化学、煤的燃烧动力学和煤质测试等学科和技术为基础，将不同类别、不同质量的单种煤通过筛选、破碎、按不同比例混合和配入添加剂等过程，改变单种动力用煤的化学组成、物理性质和燃烧特性，充分发挥单种煤的煤质优点，克服单种煤的煤质缺点，提供可满足不同燃煤设备要求的煤炭产品的一种简易的成本较低的技术。从而达到提高效率、节约煤炭和减少污染物排放的目的。任何类型的锅炉和窑炉对煤质均有一定的要求，在现有条件下，要提高锅炉热效率，就要保证锅炉达到正常高效运行，使燃煤特性与锅炉设计参数相匹配。煤质过高或过低都难以达到最佳效果。在满足燃煤设备对煤质要求的前提下，采用动力配煤技术可最大限度地利用低质煤、或更充分地利用当地现有的煤炭资源。不同品质煤的相互配合，还可以按不同地区对大气环境、水质的要求，调节燃煤的硫分及氮、氯、砷、氟等有害元素含量，减少SO2、NOx及有害元素的排放，最大限度地满足环境保护要求。

一般来说，动力配煤厂由以下工艺组成，流程如下：

1） 原料的接受和储存，采用的主要设备有滚龙取料机，地龙式刮板机和斗轮式取料机等。

2） 筛分，通过筛分，控制配煤粒度，同时可筛选出块煤，为煤厂增加一定的经济效益，比较常用的筛分设备有滚筒筛和振动筛。

3）混配，是动力配煤的重要工艺，一般分为重量配料和容积配料两种。容积配料的主要设备为园盘给料机和胶带配料机，重量配料一般采用电子皮带秤。

动力配煤技术的作用及意义：

1）保证燃煤特性与用煤设备设计参数相匹配、提高设备热效率、节约煤炭；

2） 通过“均质化”来保证燃煤质量的稳定，使用煤设备正常、高效运行；

3） 充分利用低质煤或当地现有煤炭资源，做到物尽其用，提高社会效益；

4） 调节燃煤中硫及其它有害物质的含量、满足环保要求。

- 洗选煤的工艺流程及意义

煤炭加工、矸石处理、材料和设备输送等构成了矿井地面系统。其中地面煤炭加工系统由受煤、筛分、破碎、选煤、储存、装车等主要环节构成；是矿井地面生产的主体。

受煤，在井口附近设有一定容量的煤仓，接受井下提升到地面的煤炭，保证井口上下均衡连续生产。

筛分，用带孔的筛面把颗粒大小不同的混合物料分成各种粒极的作业叫筛分。晒分所用的机器叫筛分机或者筛子。在选煤厂中，筛分作业广泛地用于原煤准备和处理上。按照筛分方式不同，分为干法筛分和湿法筛分。

破碎，把大块物料粉碎成小颗粒的过程叫做破碎。用于破碎的机器叫做破碎机。在选煤厂中破碎作业主要有以下要求：1）适应入选颗粒的要求；精选机械所能处理的煤炭颗粒有一定的范围度，超过这个范围的大块要经过破碎才能洗选。2）有些煤快是煤与矸石夹杂而生的夹矸煤，为了从中选出精煤，需要破碎成更小的颗粒，使煤和矸煤分离。3）满足用户的颗粒要求，把选后的产品或煤快粉碎到一定的粒度。物料粉碎主要用机械方法，有压碎、劈碎、折断、击碎、磨碎等几种主要方式。

选煤，是利用与其它物质的不同物理、物理－化学性质，在选煤厂内用机械方法去处混在原煤中的杂质，把它分成不同质量、规格的产品，以适应不同有户的需求。按照选煤厂的位置与煤矿的关选煤厂可以分为：矿井选煤厂、群矿选煤厂、中心选煤厂和用户选煤厂；我国现有的洗煤厂大多是矿井洗煤厂。现代化的洗煤厂是一个由许多作业组成的连续机械加工过程。

跳汰选煤，在垂直脉动的介质中按颗粒密度差别进行选煤过程。跳汰选煤的介质是水或空气，个别的也用悬浮液。选煤中以水力跳汰的最多。

跳汰机是利用跳汰分选原理将入选原料按密度大小分选为精煤、中煤和矸煤等产品设备。

重介选煤，在密度大于1g/cm的介质中，按颗粒密度的的大小差异进行选煤，叫做重介质选煤或重介选煤。选煤所用的重介质有重液和重选浮液两类。重介选煤的主要优点是分选效率高与其它选煤方法；入选力度范围宽，分选机入料粒为1000-6mm，漩流器为80-0.15mm生产控制易于自动化。重介选煤的缺点是生产工艺复杂，生产费用高，设备磨损快，维修量大。

重介选煤一般都分级入选。分选块煤一般在重力作用下用重介质分选机进行；分选沫煤在离心力作用下用重介质漩流器进行。

存储，储煤仓是为调节产、运、销之间产生的不平衡，保证矿井和运输部门正常和均衡生产而设定的有一定容量的煤仓，接受生产成品煤炭，保证能顺利出厂，进入最后的装车阶段。

装车:包括装车（船）、吊车和计量。

煤炭洗选的特点和意义：

动力煤常见用户有：火力发电、出口、化工、一般工业锅炉、窑炉、生活用煤及高炉喷吹。各类用户对媒质的要求各不相同，这就决定了动力煤的洗选有以下特点：

1）洗选动力煤的效益与洗炼焦煤相比，经济效益低；

2）动力煤的大多用户，对煤质要求较低，通常只要求排除矸石；

3）各类用户对动力煤的品种要求不同，如电厂要求末煤，而有些工业则要求块煤；

4）动力煤选煤厂要有适应不同品种变化的能力。

煤炭洗选的意义：

1）提高煤炭质量，减少燃煤污染物排放；

2）提高煤炭利用效率，节约能源；

3）优化产品结构，提高产品竞争能力；

4）减少运力浪费。

## 各种常用煤的工业分析指标

- 烟煤(末) 6000大卡,硫:0.8,挥发分:27,灰分:18；

- 动力煤 7000大卡,硫:1,挥发分:13-15左右；

- 无烟煤 7000大卡,硫:0.3；

- 主焦精煤 硫:0.6,挥发分18-23,粘结指数>85；

- 肥精煤 硫:0.6,挥发分:32,粘结指数>85；

- 1/3焦精煤 硫:0.6,挥发分:28,粘结指数>80；

- 无烟煤(中) 6800-7200大卡,硫:0.6-1,挥发分:9-10；

- 无烟煤(小) 6800-7200大卡,硫:0.6-1,挥发分:9-10；

- 无烟煤(末) 5500-6200大卡,硫:0.6-1.2,挥发分:9-12；

- 电煤 5500大卡,硫:1,挥发分:28。

## 煤炭运输方式

- 2.3.1铁路运输

我国目前的铁路运输线路：

1、大秦线

是我国铁路第一条开行重载单元列车的煤炭运输专线，全长653KM,原设计输送能力为1亿t/a,2002年，大秦线完成运输高精尖达1.034亿T，运输能力已经饱和，后经过2003年和2004年两次改造扩建，至2007年底，该线煤炭运输已经突破3亿T。

大秦铁路自山西省大同市至河北省秦皇岛市，横贯山西、河北、北京、天津，是中国西煤东运的主要通道之一。

大秦铁路是目前世界上运输能力最大的专业煤炭运输线路，它采用双线电气化重载技术，配置了大能力的机车和大载重专用货车，采用大规模的自动装卸系统和直达运输方式，依托万吨级装车站点和中国最大的煤炭装卸港---秦皇岛港，形成了完整的煤炭运输体系，大秦铁路上目前主要运行10000吨级的列车，2006年3月起，大秦在中国率先开行了重载列车，单列最大载重达2万T以上，由4节机车共同牵引210节车厢，列车总长度2600M.同是，大秦铁路上所使用的货车也是专为铁路和秦皇岛港设计的，在港口卸煤时，列车并不停下，而是慢速行进过程中，由翻车机自动进行卸煤，卸煤之后，列车随通过环形线返回大同方向。

2、丰沙大铁路

起于北京枢纽丰台西站，迄于大同西站，全长354KM，主要技术标准为国铁I级，双线电气化，自动闭塞，限坡7‰,8k电力机车牵引，到发线有效长850M，牵引质量4000T，限制区段为沙城至张家口南，输送能力为客车24对，货运能力6500万T，2006年煤炭运量达到0.3亿T。

3、京原线

起于北京枢纽石景山南站，迄于北同蒲线原平站，全长437KM。主要技术标准为国铁Ⅱ级，单线内燃，半自动闭塞，限坡12‰，DF4B内燃机车牵引，到发线有效长850M，牵引质量3500t、4000t，限制区段为奇峰塔至徕源，输送能力为客车3对，货运能力1700万T，2006年煤炭运量达到0.17亿T。

4、集通铁路

铁道部与内蒙古自治区合资，起于京包线责红站，迄于大郑线通辽站，全长945M，主要技术标准为国铁Ⅱ级，单线蒸汽，半自动闭塞，限坡6‰，QJ,DF4B、DF4D机车牵引，到发线有效长700M，牵引质量2300T，3200T,限制区段为好鲁库至大板，输送能力为客车2对、货运能力1000万T。2006年煤炭运量达到461万T，煤炭来源主要为东胜、乌海和石嘴山等矿区。

5、神朔黄线

自陕西省神木神东煤田东至河北省沧州市的黄骅港，全长815KM，是中国"西煤东运"的第二大通道，由神朔铁路和朔黄铁路组成。主要承担神府东胜煤田的煤炭外运任务。现为电力牵引，朔州至肃宁为双线自动闭塞，神木---朔州、肃宁---黄骅段为单线半自动闭塞，货运能力神木---朔州段3000万T，朔州---肃宁段8000万T，肃宁----黄骅段3000万T，2002年完成煤炭运量3037万T，目前神朔黄线已经具备2亿t/a的运输能力，2006年神朔段煤炭运量达到1.281亿T ，朔黄段达到1.122亿T，只要港口及其下游运输线路能力提升，使其运输能够得到改进，该线路煤炭运量可大幅增加。

6、石太线

东起河北省石家庄市，西到山西省太原市，全长231KM，共有车站35个，是山西煤炭外运的主要通道之一。现为双线自动闭塞，电力牵说闲引，货运能力7500万T，能力利用率已达97%，石太线东接京广铁路、石德铁路、西与西蒲铁路、太焦铁路相通，是山西、河北两省联系的交通干道。

石太铁路榆次至赛鱼段输送能力为客车13对，货运能力5000万T，阳泉至石家庄段输送能力为14对，货运能力8000万T，目前正在建设客运专线，同时对原来的石太线进行技术改造，预计2008年底或2009年初，货运能力可提高至1.2亿T，客运专线可形成货运能力0.44亿T，可增中运输通力0.74亿T。

7、太焦线

起于南同蒲线修文站，迄于月山站，全长343KM.主要技术标准为国铁I线，太原于长治北为单线半自动闭塞，到发线有效长850KM，DF4B内燃机车双机牵引，牵引质量3000T，长治北至月山为双线半自动闭塞，限坡20‰，到长线有效长850KM ,SS4电力 机车双机牵引，牵引质量4000T，2006年煤炭运量到0.4亿T。

北段限制区段为修文至南王，输送能力为客车4对，货运能力1400万T，南段限制区段为晋城北至月山，输送能力为客车5对，货运能力4400万T。

煤炭来源主要为西山和沿线的潞安、晋城等矿区。集运铁路主要有太原杻纽、沁沁线、武墨线和沿线各路。大部分转交新月线至河南、山东或日照港下水，小部分转交焦柳线南下至湖北和湖南。

8、候月线

起于山西假马迄于河南月山，全长252KM，于1994年建成通车，是晋煤外运的南通路之一。候月铁路向东的最终点是山东日照港，是与陇海铁路平行的一条铁路干线，可减轻陇海铁路负担，缩短西北与山东出海口的运距。候月铁路沿线桥梁和隧道众多，最高桥梁达108M，隧道43座，总长41KM,侯月铁路在侯马与侯西铁路相接，现为双线自动闭塞，电力牵引，货运能力为8000万T，.2006年运量达到10500万T，计划对侯西线实施复线及电气化改造，建设成高标准运煤通道，2010年输送能力达到15000万T 以上。

9、邯长线

东起河北省邯郸市，西到山西省长治市，全长220KM，共有车站33个，现为单线半自动闭塞，内燃牵引，货运能力1500万T，2006年完成煤炭外运量692万T，增幅不大，拟在完成阳涉二期工程基础上，对邯长铁、邯济铁路增建第二线，使货运能力提高到8000万T左右，其中考虑4000万T能力用于太原基地煤炭外运。

10、陇海线

是一条从江苏连云港通往甘肃兰州的铁路，于1905年动工，1952年建成，全长1735KM，陇海铁路是贯穿中国东、中、西部最主要的铁路干线，国铁I线，双线电气化，自动闭塞，限坡12.8‰，SSI、SS6、6K、SS4电力机车牵引，到发线有效850KM，牵引质量为4000T.西安---郑州输送能力为客对56对，货运能力7000万T ， 郑州--徐州段输送能力为客车32对，货运能力7000万T，2006年煤炭运量为1100万T。

铁路煤炭主要来源为神府、榆林、黄陵、蒲白、石嘴山等矿区，集运铁路主要有宝中线、成桐线、西廷线、侯西线、南同蒲线等。部分转交焦柳线至湖北、湖南。部分转交京广线南下至湖北和湖南，部分转交至京九线至安徽、江西，部分转交至江苏和浙江。

11、西康铁路

起于西安枢纽内新丰镇站，迄于襄渝线吕河站，全长267KM,主要技术标准为国铁I级，单线电气化，半自动闭塞，限坡13‰，SS4电力机车双机牵引，到发线有效长850M，牵引质量为4000T .

西康铁路限制区为窑村至吕河，输送能力为客车8对，货运能力为1500万T，煤炭来源主要为黄陵、彬长、蒲白和澄合等矿区，集运铁路主要有咸铜线、侯西线和襄渝线，大部分转效襄渝线安康至襄樊段至湖北，小部分转交襄渝安康至重庆段南下至川渝地区。

12、京广线

贯通中国南北的重要铁路干线，起自北京，迄于广州，全长2313KM,该线路主要承担"三西"煤炭疏运，主要为本线丰台西至武昌南段，主要技术标准为国铁I级，双线电气化，自动闭塞，限坡12.7‰，SS4电力机车牵引，到发线有效长1050KM,牵引质量为5000T.

13、京沪线

全长1463KM，现为双线自动闭塞，内燃牵引，货运能力7300万T,能力利用率为100%。2002年符离集至蚌埠东煤炭运量达4100万T，需建设京沪客运专线，将既有铁路主要用于货运，能力可提高至1亿T以上，其中可用于兖州基地煤炭运输能力5000万T。

铁路货运几点重要注意事项

1、铁路货运种类分为整车，零担和集装箱。一批货物的重量，体积或形状需要一辆以上火车运输应按整车托运；不够整车运输条件的，按零担托运；符合集装箱运输条件的可以按集装箱托运。按零担托运的货物，一件体积最小不得小于0.02立方米(一件重量在10公斤以上的除外)，每批不得超过300件。

2、铁路货运按一批托运的货物，必须托运人，收货人，发站，到站和装卸地点相同(整车分卸货物除外)。整车货物每车为一批。跨装，爬装及使用游车的货物，每一车组为一批。零担货物或使用集装箱运输的货物，以每张货物运单为一批。使用集装箱运输的货物，每批必须是同一箱型，至少一箱，最多不得超过铁路一辆货车所能装运的箱数。

3、托运人或收货人的代表人或委托的代理人办理货物的托运，领取，变更或履行其他权利，义务时，应向车站提出委托书或证明委托的介绍信。

4、托运任意铁路运输货物，应与承运人签订货物合同。

5、车站根据批准的要车计划和进货计划受理货物。对于抢险救灾物资，直接用于农业生产的物资，鲜活货物，文艺演出用品，搬家货物以及其他需要急运的物资，应优先运输。随来随收业务还包括零担。

6、托运人向承运人交运货物，应向车站按批提出货物运单一份。托运人按一批托运的货物品名过多，不能在运单内逐一填记或托运搬家货物以及同一包装内有两种以上货物，须提出物品清单一式三份。托运人对其在货物运单和物品清单内所填记事项的真实性应负完全责任，匿报，错报货物品名，重量时还应按照规定支付违约金。

7、.托运易腐货物，“短寿命”放射性货物时，应记明货物的允许运输期限。允许运输期限只少须大于货物运到期限三天。

8、托运人托运货物，应根据货物的性质，重量，运输种类，运输距离，气候以及货车装载等条件，使用符合运输要求，便于装卸和保证货物安全的运输包装。对没有统一规定包装标准的，车站应会同托运人研究制定货物运输包装暂行标准，共同执行。

9、托运人托运零担货物，应在每件货物上标明清晰明显的标记(货签)。托运行李，搬家货物除使用布质，木质，金属等坚韧材料的货签或书写标记外，并应在包装内部放置标记(货签)。

10、铁路货运按件数和重量承运。

11、铁路货运费用，按照《铁路货物运价规则》的规定计算。托运人应在发站承运货物当日支付费用。托运人或收货人迟交运输费用时，应向承运人支付规定的运杂费迟交金。

- 2.3.2海路运输

中国煤炭海运布局

从“三西”地区铁路线输出的煤炭有较大一部分中转到东北、华北的港口，转运至华东地区。因此也形成了沿海的煤炭港口群。北方煤炭下水港口主要有秦皇岛、京唐、天津、黄骅、青岛、日照、连云港七个，以及江苏、上海、浙江、福建、广东等沿海地区以电厂等大型用煤企业自建的专用码头为主、以公用码头为辅的煤炭接卸港，由此构成我国“北煤南运”水陆联运运输系统。截至2005年末，我国北方沿海七个主要煤炭下水港专业化泊位达到42个，煤炭装船能力3.43亿T，完成煤炭一次下水量3.56t,华东、华南地区沿海的煤炭接卸专用泊位120多个，总接卸能力已达2.7亿T左右。其中货主码头约占76%左右，能力约2亿多吨，完成煤炭接卸量超过2亿T，能力与需求基本平衡。

北路通道港口系统由秦皇岛港、黄骅港、京唐港和天津港组成，对应的连接线路有大秦线铁路主通道，神朔线--朔黄线铁路主通道，京原线---京山线铁路通道、京大--京唐高速公路通道。中路通道港口有系统由京唐港、天津港、黄骅港等与北路通道共用的港口中组成，对应的连接线路有石太线--京广线---京山线铁路通道、京九线---霸津线--天津港通道。南路通道港口系统由日照港、连云港港和青岛港组成，对应的连接线路有侯月线---日照港、南同蒲线--陇海线--连云港港和长邯线--邯济线--济青线--青岛港。

我国港口煤炭运输还存在一些问题，如北方港口煤炭运输通过能力不足，船舶压港严重、电煤输出与输入港口之间的设施不匹配、铁路运力与港口通过能力布局不够协调以及港口综合集疏运系统需要进一步完善等问题。

关于海运操作流程

1、托运

1）托运人提供：箱型；箱量 ；目的港；出运时间；货物品名（美国线，必须报品名）。

2）客户接收海运价后，若要委托装箱，货运公司向货主问明装箱方式。厂地装箱（托运人提供工厂地址）和仓库装箱（货运公司向托运人提供仓库地址）

3）货运公司向托运人索要报关资料。

2、定舱

货运公司把货物情况提供给船公司与船公司确定价格，向船公司定舱。船公司接收定舱后，告知船名、船期、提单号。

3、做箱

1）仓库做箱

货运公司把船名、提单号，通知仓库。赁介绍信去船公司集装箱堆场提箱，待货主送货后做箱。

2）厂地做箱

货运公司提箱后，根据托运人提供的工厂地址做箱。

4、报关装载

集装箱集港后报关；船公司将集装箱装到船上。

5、卸载

船公司将集装箱卸到码头上。

6、通知提货

船公司通知提货人提货。

7、清关

提货人向海关清关。

8、换单

提货人把提单换成提货单。

9、提货

提货人拿提货单提货。

- 2.3.3运输公司配送的一般流程及要素

1、配送功能要素

1)备货。是配送的准备工作或基础工作，备货工作包括筹集货源、订货或购货、集货、进货及有关的质量检查、结算、交接等。配送的优势之一，就是可以集中用户的需求进行一定规模的备货。备货是决定配送成败的初期工作，如果备货成本太高，会大大降低配送的效益。

2)储存。配送中的储存有储备及暂存两种形态。

配送储备是按一定时期的配送经营要求，形成的对配送的资源保证。这种类型的储备数量较大，储备结构也较完善，视货源及到货情况，可以有计划地确定周转储备及保险储备结构及数量。配送的储备保证有时在配送中心附近单独设库解决。

另一种储存形态是暂存，是具体执行日配送时，按分拣配货要求，在理货场地所做的少量储存准备。由于总体储存效益取决于储存总量，所以，这部分暂存数量只会对工作方便与否造成影响，而不会影响储存的总效益，因而在数量上控制并不严格。

还有另一种形式的暂存，即是分拣、配货之后，形成的发送货载的暂存，这个暂存主要是调节配货与送货的节奏，暂存时间不长。

3)分拣及配货。是配送不同于其它物流形式的有特点的功能要素，也是配送成败的一项重要文持性工作。分拣及配货是完善送货、支持送货准备性工作，是不同配送企业在送货时进行竞争和提高自身经济效益的必然延伸，所以，也可以说是送货向高级形式发展的必然要求。有了分拣及配货就会大大提高送货服务水平，所以，分拣及配货是决定整个配送系统水平的关键要素。

4)配装。在单个用户配送数量不能达到车辆的有效载运负荷时，就存在如何集中不同用户的配送货物，进行搭配装载以充分利用运能、运力的问题，这就需要配装；

和一般送货不同之处在于，通过配装送货可以大大提高送货水平及降低送货成本，所以，配装也是配送系统中有现代特点的功能要素，也是现代配送不同于已往送货的重要区别之处。

5)配送运输。配送运输属于运输中的末端运输、支线运输，和一般运输形态主要区别在于：配送运输是较短距离、较小规模、额度较高的运输形式，一般使用汽车做运输工具。

与干线运输的另一个区别是，配送运输的路线选择问题是一般干线运输所没有的，干线运输的干线是唯一的运输线，而配送运输由于配送用户多，一般城市交通路线又较复杂i如何组合成最佳路线，如何使配装和路线有效搭配等，是配送运输的特点，也是难度较大的工作。

6)送达服务。配好的货运输到用户还不算配送工作的完结，这是因为送达货和用户接货往往还会出现不协调，使配送前功尽弃。因此，要圆满地实现运到之货的移交，并有效地、方便地处理相关手续并完成结算，还应讲究卸货地点、卸货方式等。送达服务也是配送独具的特殊性。

7)配送加工。在配送中，配送加工这一功能要素不具有普遍性，但是往往是有重要作用的功能要素。主要原因是通过配送加工，可以大大提高用户的满意程度。

配送加工是流通加工的一种，但配送加工有它不同于一般流通加工的特点，即配送加工一般只取决于用户要求，其加工的目的较为单一。

2、配送的一般流程

配送的一般流程比较规范，但并不是所有的配送者按下述流程进行。不同产品的配送可能有独特之处，如燃料油配送就不存在配货、分放、配装工序，水泥及木材配送又多出了一些流通加工的过程，而流通加工又可能在不同环节出现。

## 煤质及煤分析有关术语

- 2.4.1煤及其产品

- 煤（又称煤炭）：植物遗体在覆盖地层下，压实、经复杂的生物化学和物理化学作用，转化而成的固体有机可燃沉积岩。

- 煤当量（又称标准煤）：能源的统一计量单位。凡能产生29.27Mj/kg低位热能的任何能源均可折算为1kg煤当量值。

- 毛煤：煤矿生产出来的，未经任何加工处理的煤。

- 原煤：从毛煤中选出规定粒度的矸石（包括黄铁矿等杂物）以后的煤。

- 商品煤：作为商品出售的煤。

- 洗选煤：经过洗选加工的煤。

- 精煤：煤经精选（干选或湿选）加工生产出来的、符合品质要求的产品。

- 中煤：煤经精选后得到的、品质介于精煤和矸石之间的产品。

- 洗矸：由煤炭洗选过程中排出的高灰分产品。

- 煤泥：洗煤厂粒度在0.5mm以下的一种洗煤产品。

- 筛选煤：经过筛选加工的煤。

- 粒度：颗粒的大小。

- 粒级煤：煤通过筛选或洗选生产的、粒度下限大于6mm的产品。

- 限下率：筛上产品中小于规定粒度部分的质量百分数。

- 限上率：筛下产品中大于规定粒度部分的质量百分数。

- 特大块煤：粒度大于100mm的煤。

- 大块煤：粒度大于50mm的煤。

- 中块煤：粒度介于25~50mm的煤。

- 小块煤：粒度介于13~25mm的煤。

- 粒煤：粒度介于6~13mm的煤。

- 混块煤：粒度大于13mm的煤。

- 混中块煤：粒度介于13~80mm的煤。

- 混煤：粒度小于50mm的煤。

- 末煤：粒度小于25mm或小于13mm煤。

- 粉煤：粒度小于6mm的煤。

- 矸石：采、掘煤炭过程中从顶、度部或煤层夹矸混入煤中的岩石。

- 夹矸：夹在煤层中的矿物质层。

- 含矸率：煤中粒度大于50mm矸石的质量百分数。

- 2.4.2煤的分类

- 类别：根据煤的煤化程度和工艺性能指标把煤划分成的大类。

- 小类：根据煤的性质和用途的不同，把大类进一步细分的类别。

- 煤阶（又称煤级）：煤化作用深浅程度的阶段。

- 褐煤（符号ＨＭ）：煤化程度低的煤，外观多呈褐色，光泽暗淡，含有较高的内在水分和不同数量的腐植酸。

- 次烟煤（符号ＣＩＹ）：国际煤层煤分类中，含水无灰基高位发热量为等于、大于20到小于24Mj/kg的低煤阶煤。（20Ｍj/kg≤含水无灰基高位发热量＜24Ｍj/kg）

- 烟煤（符号ＹＭ）：煤化程度高于褐煤而低于无烟煤的煤，其特点是挥发分产率范围宽，单独炼焦时从不结焦到强结焦均有，燃烧时有烟。

- 无烟煤（符号ＷＹ曾称白煤）：煤化程度高的煤，挥发分低、密度大，燃点高，无粘结性，燃烧时多不冒烟。

- 硬煤：烟煤和无烟煤的总称，或者指恒湿无灰基高位发热量等于或大于24Mj/kg或小于24Mj/kg（Qgr.maf≥24Mj/kg或Qgr.maf＜24Mj/kg但镜质组平均随机反射率等于或大于0.6％的煤。

- 长焰煤（符号ＣＹ）：变质程度最低，挥发分最高的烟煤，一般不结焦，燃烧时火焰长。

- 不粘煤（符号ＢＮ）：变质程度较低的、挥发分范围较宽、无粘结性的烟煤。

- 弱粘煤（符号ＲＮ）：变质程度较低，挥发分范围较宽的烟煤。粘结性介于不粘煤和1/2中粘煤之间。

- 1/2中粘煤（符号1/2ＺＮ）：粘结性介于气煤和和弱粘煤之间的、挥发分范围较宽的烟煤。

- 气煤（符号ＱＭ）：变质程度较低、挥发分较高的烟煤。单独炼焦时，焦炭多细长、易碎，并有较多的纵裂纹。

- 1/3焦煤（符号1/3JM）：介于焦煤、肥煤与气煤之间的含中等或较高挥发分的强粘结性煤。单独炼焦时，能生成强度较高的焦炭。

- 气肥煤（符号QF）：挥发分高、粘结性强的烟煤。单煤炼焦时，能产生大量的煤气和胶质体，但不能生成强度高的焦炭。

- 肥煤（符号FM）：变质程度中等的烟煤。单独炼焦时，能生成熔融性良好的焦炭，但有较多的横裂纹，焦根部分有蜂焦。

- 焦煤（符号JM曾称主焦煤）：变质程度较高的烟煤。单独炼焦时，生成的胶质体热稳定性好，所得焦炭的块度大、裂纹少、强度高。

- 瘦煤（符号SM）：变质程度较高的烟煤。单独炼焦时，大部分能结焦。焦炭的块度大、裂纹少，但熔融较差，耐磨强度低。

- 贫瘦煤（符号PS）：变质程度高，粘结性较差、挥发分低的烟煤。结焦性低于瘦煤。

- 贫煤（符号PM）：变质程度高、挥发分最低的烟煤。不结焦。

- 风化煤：受风化作用，使含氧量增高，发热量降低，并含有再生腐植酸等性质有明显变化的煤。

- 天然焦（曾称自然焦）：煤受岩浆侵入，在高温的烘烤和岩浆中热液、挥发气体等的影响下受热干镏而形成的焦炭。

- 2.4.3煤的采样和制样

- 煤样：为确定煤的某些特性按规定方法采取的具有代表性的一部分试样。

- 采样：按规定方法采取有代表性煤样的过程。

- 采样单元：从一批煤中采取一个总样的煤量。一批煤可以是一个或多个采样单元。

- 批：需要进行整体性质测定的一个独立煤量。

- 子样：采样器具操作一次或截取一次煤流全断面所采取的一份样。

- 总样：从一个采样单元取出的全部子样合并成的煤样。

- 分样：一个能代表整个采样单元的一部分试样，供制备试验室样或测试样。

- 随机采样：在采取子样时，对采样的部位或时间均不加任何人为的意志，能使任何部位的煤都有机会采出。

- 系统采样：按相同的时间、空间或质量的间隔采取子样，但第一个子样在第一个间隔内随机采取，其余的子样按选定的间隔采取。

- 多份采样：从一个采样单元取出若干子样依次轮流放入各容器中。每个容器中的煤样构成一份质量接近的煤样，每份煤样能代表整个采样单元的煤质。

- 煤层煤样：按规定在采掘工作面、探巷或坑道中从一个煤层采取的煤样。

- 分层煤样：按规定从煤和夹矸的每一自然分层中分别采取的试样。

- 可采煤样：按采煤规定的厚度应采取的全部试样（包括煤分层和夹矸层）。

- 生产煤样：在正常生产情况下，在一个整班的采煤过程中采出的，能代表生产煤层煤的物理、化学和工艺特性的煤样。

- 商品煤样：代表商品煤平均性质的煤样。

- 浮煤样：经一定密度的重液分选，浮在上部的煤样。

- 沉煤样：经一定密度的重液分选，沉在下部的煤样。

- 试样室煤样：由总样或分样缩制的送往试验室供进一步制备的煤样。

- 一般分析煤样（又称空气干燥煤样）：将煤样按规定缩制到粒度小于0.2mm，并与周围空气湿度达到平衡，可用于进行大部分物理和化学特性测定的煤样。

- 标准煤样：具有高度均匀性、良好稳定性和准确量值的煤样。

- 煤样制备：使煤样达到试验所要求的状态的过程，包括煤样的破碎、筛分、混合、缩分和空气干燥。

- 煤样破碎：在制样过程中用机械或人工方法减少煤样粒度的过程。

- 煤样混合：把煤样混合均匀的过程。

- 煤样缩分：在煤样制备中，将试样分成具有代表性的几部分，一份或多份留下来的过程。

- 堆锥四分法：把煤样从顶端均匀分布，堆成一个圆锥体，再压成厚度均匀的圆饼，并分成四个相等的扇形，取其中相对的扇形部分作为煤样的缩分方法。

- 二分器：由一列平行而交替的宽度相等的斜槽所组成的用于缩分煤样的工具。

- 2.4.4煤质分析

- 工业分析：水分、灰分、挥发分和固定碳四个项目分析的总称。

- 外在水分（符号Ｍf）：在一定条件下煤样与周围空气湿度达到平衡时所失去的水分。

- 内在水分（符号Ｍinh）：在一定条件下煤样达到空气干燥状态时所保持的水分。

- 全水分（符号Ｍt）：煤的外在水分和内在水分的总和。

- 一般分析煤样水分（符号Mad、又称空气干燥煤样水分、曾称分析煤样水分、）：在一定条件下，一般分析煤样在实验室中与周围空气湿度达到大致平衡时所含有的水分。

- 最高内在水分（符号MHC）：煤样在温度30℃、相对湿度96％下达到平衡时测得的内在水分。

- 化合水：与矿物质结合的、除去全水分后仍保留下来的水分。

- 矿物质：（符号ＭＭ）：煤中的无机物质，不包括游离水，但包括化合水。

- 灰分：（符号Ａ）：煤样在规定条件下完全燃烧后所得的残留物。

- 外来灰分：由煤炭生产过程混入煤中的矿物质所形成的灰分。

- 内在灰分：由原始成煤植物中的和由成煤过程进入煤层的矿物质所形成的灰分。

- 碳酸盐二氧化碳（符号CO2）：煤中以碳酸盐形态存在的二氧化碳。

- 挥发分（符号Ｖ）：煤样在规定条件下隔绝空气加热，并进行水分校正后的质量损失。

- 焦渣特征：煤样在测定挥发分后的残留物的粘结、结焦性状。

- 固定碳（符号FC）：从测定煤样的挥发分后的残渣中减去灰分后的残留物，通常用100减水分、灰分和挥发分得出。

- 燃料比（符号FC/V）：煤的固定碳和挥发分之比。

- 有机硫（符号ＳO）：与煤的有机质相结合的硫。

- 无机硫（又称矿物质硫）：煤中矿物质内的硫化物硫、硫铁矿硫、硫酸盐硫和元素硫的总称。

- 元素硫（符号Ｓe）：煤中以游离状态赋存的硫。

- 全硫（符号Ｓt）：煤中无机硫和有机硫的总和。

- 硫铁矿硫（符号Ｓp）：煤的矿物质中以黄铁矿或白铁矿形态存在的硫。

- 硫酸盐硫（符号Ｓs）：煤的矿物质中以硫酸盐形态存在的硫。

- 固定硫：煤热分解后残渣中的硫。

- 全磷（符号Ｐt）：煤中无机磷和有机磷的总和。

- 全氯（符号Ｃlt）：煤中无机氯和有机氯的总和。

- 真相对密度（符号TRD曾称真比重）：20℃时煤（不包括煤的孔隙）的质量与同体积水的质量之比。

- 视相对密度（符号ARD曾称视比重、容重）：在20℃时煤（包括煤的孔隙）的质量与同体积水的质量之比。

- 散密度（又称堆密度、曾称堆比重）：在规定条件下，容器中单位体积散状煤的质量。

- 块密度（曾称体重）：整块煤的单位体积质量。

- 孔隙率（又称孔隙度）：煤的毛细孔体积与煤的视体积（包括煤的孔隙）的百分率。

- 弹筒发热量：在氧弹中，在有过剩氧的情况下，燃烧单位质量试样所产生的热量。

- 恒容高位发热量（符号Ｑgr,v）：煤样在氧弹内燃烧时产生的热量减去硫和氮的校正值后的热量。

- 恒容低位发热量（符号Ｑnet,v）：煤的恒容高位发热量减去煤样中水和燃烧时生成的水的蒸发潜热后的热值。

- 元素分析：碳、氢、氧、氮、硫五个项目煤质分析的总称。

- 灰成分分析：灰的元素组成（通常以氧化物表示）分析。

- 着火温度：煤释放出足够的挥发分与周围大气形成可燃混合物的最低燃烧温度。

- 2.4.5煤质分析结果的表示方法

- 收到基（符号ar曾称应用基）：以收到状态的煤为基准。

- 空气干燥基（符号ad曾称分析基）：与空气湿度达到平衡状态的煤为基准。

- 干燥基（符号d曾称干基）：以假想无水状态的煤为基准。

- 干燥无灰基（符号daf曾称可燃基）：以假想无水、无灰状态的煤为基准。

- 干燥无矿物质基（符号dmmf曾称有机基）：以假想无水、无矿物质状态的煤为基准。

- 恒湿无灰基（符号maf）：以假想含最高内在水分、无灰状态的煤为基准。

- 恒湿无矿物质基（符号m,mmf）：以假想含最高内在水分、无矿物质状态的煤为基准。

- 2.4.6煤的工艺性试验

- 结焦性：煤经干镏形成焦炭的性能。

- 粘结性：煤在干镏时粘结其本身或外加惰性物质的能力。

- 塑性：煤在干镏时形成的胶质体的粘稠、流动、透气等性能。

- 膨胀性：煤在干镏时体积发生膨胀或收缩的性能。

- 胶质层指数：由萨波日尼柯夫提出的一种表征烟煤塑性的指标，以胶质层最大厚度Ｙ值，最终收缩度Ｘ值等表示。

- 胶质层最大厚度（符号Ｙ）：烟煤胶质层指数测定中利用探针测出的胶质体上、下层面差的最大值。

- 胶质层体积曲线：烟煤胶质层指数测定中所记录的胶质体上部层面位置随温度变化的曲线。

- 最终收缩度（符号Ｘ）：烟煤胶质层指数测定中温度730℃时，体积曲线终点与零点线的距离。

- 罗加指数（符号R.I.）：由罗加提出的在规定条件下，煤与标准无烟煤完全混合，依据碳化后所得焦碳的机械强度确定煤的粘结力的量度。

- 粘结指数（符号ＧR，I，又称G指数）：在规定条件下以烟煤在加热后粘结专用无烟煤的能力。

- 坩埚膨胀序数（符号CSN又称自由膨胀指数）：在规定条件下以煤在坩埚中加热所得焦块膨胀程度的序号表征煤的膨胀性和塑性指标。

- 奥阿膨胀度：由奥迪贝尔和阿尼二人提出的、以膨胀度b的收缩度a等参数表征烟煤膨胀性和塑性的指标。

- 吉泽勒流动度（又称吉氏流动度、曾称基斯勒流动度）：由吉泽勒提出的以测得最大流动度表征烟煤塑性的指标。

- 格金干镏试验（曾称葛－金干镏试验）：由格雷和金二人提出的煤低温干镏试验方法，用以测定热分解产物收率和焦型。

- 铝甑干镏试验由费希尔和施拉德二人提出的低温干镏试验方法、用以测定焦油、半焦、热解水收率。

- 抗碎强度（符号SS曾称机械强度）：一定粒度的煤样自由落下后抗破碎的能力。

- 热稳定性（符号TS）：一定粒度的煤样在规定条件下受热后保持规定粒度的能力。

- 煤对二氧化碳的反应性（符号a）：煤在规定条件下将二氧化碳还原为一氧化碳的能力。

- 结渣性（符号Clin）：在气化或燃烧过程，煤灰受热、软化、熔融而结渣的性质。

- 可磨性：在规定条件下，煤研磨成粉的难易程度。

- 哈氏可磨性指数（符号HGI又称哈德格罗夫可磨性指数）：在规定条件下，用哈氏可磨性测定仪测得的可磨性指数。

- 磨损性（符号AI）：煤磨碎时对金属件的磨损能力。

- 灰熔融性（曾称灰熔点）：在规定条件下得到的随加热温度而变化的煤灰变形、软化、呈半球和流动特征物理状态。

- 变形温度（符号DT曾称T1）：在灰熔融性测定中，灰锥尖端（或棱）开始变圆或变曲时的温度。

- 软化温度（符号ST曾称T2）在灰熔融性测定中灰锥弯曲至锥尖触及托板或灰锥变成球形时的温度。

- 半球温度（符号HT）：在灰熔融性测定中，灰锥形状变至近似半球形，即高约等于底长的一半时的温度。

- 流动温度（符号FT曾称T3）：在灰熔融性测定中灰锥熔化展开成高度小于1.5mm的薄层时的温度。

- 灰粘度：煤灰在熔融状态下对流动阻力的量度。

- 碱／酸度：煤灰中碱性组分(铁、钙、镁、锰等的氧化物)与酸性组分（硅、铝、钛的氧化物）之比。

- 沾污指数：灰碱度乘灰中Na2O值。沾污倾向按沾污指数RF为0.2、0.5、1.0为分界值划分为低、中等、高和严重沾污四个等级。

- 透光率（符号PM）：专指褐煤、长焰煤在规定条件下用硝酸与磷酸的混合液处理后所得溶液的透光百分率。

- 酸性基（曾称总酸性基）：煤中呈酸性的含氧官能团的总称，主要为羧基和酚羟基。

- 腐植酸（曾称总腐植酸）：煤中能溶于稀苛性碱和焦磷酸钠溶液的一组高分子量的多元有机、无定形化合物的混合物。

- 原生腐植酸：成煤过程中形成的腐植酸。

- 次生腐植酸（又称再生腐植酸）：煤经氧化（包括风化）而形成的腐植酸。

- 黄腐植酸：一组分子量较小的腐植酸，抽提物一般呈黄色，能溶于水、稀酸和碱溶液。

- 棕腐植酸：一组分子量较大的腐植酸，抽提物一般呈棕色，能溶于稀苛性碱溶液和丙酮，不溶于稀酸。

- 黑腐植酸：一组分子量大的腐植酸，抽提物一般呈黑色，能溶于稀苛性碱溶液，不溶于稀酸和丙酮。

- 游离腐植酸（符号HAr）：酸性基保持游离状态的腐植酸，可溶于稀苛性碱溶液，在实际测定中包括与钾、钠结合的腐植酸。

- 结合腐植酸（符号HAc）：酸性基与金属离子结合的腐植酸。在实际测定中，不包括与钾、钠结合的腐植酸。

- 苯萃取物物质基（符号EB曾称苯抽出物）：褐煤中能溶于苯的部分，主要成分为蜡和树脂。

- 褐煤蜡（又称蒙旦蜡）：褐煤经苯、甲苯、乙醇或汽油等有机溶剂萃取所得的蜡状物。

- 2.4.7煤质分析常用数理统计术语

- 观测值：在试验中所测得或观测到的数值。

- 极差：一组观测值的最高值和最低值的差值。

- 偏差：一个观测值与一个规定值之间的差值。

- 平均偏差：各观测值与其平均值差值（取绝对值）的算术平均值。

- 总体（曾称母体）：作为数理统计对象的全部观测值。

- 个体：总体中的一个，即指一个观测值。

- 总体平均值（符号u又称均值）：总体中全部观测值的算术平均值。

- 方差（符号Ｖ曾称S2）：各观测值与平均值差值的平方和的均值。

- 标准偏差（符号Ｓ曾称标准差）：方差的平方根。

- 变异系数（符号Ｖ）：标准偏差占平均值（取绝对值）的百分数。

- 真值：被测物理量的真实值。

- 误差：观测值与真值或约定真值之间的差值。

- 系统误差：观测值比真值系统偏高或系统偏低的误差。

- 随机误差：由偶然因素引起的误差（正、负误差出现的概率相等）。

- 精密度：一组观测值互相接近的程度。

- 准确度：观测值与真值接近的程度。

- 允许差：在规定条件下获得的两个或多个观测值之间允许的最大差值。

- 重复性界限：一个数值在重复条件下，即在同一试验室中，由同一操作者，用同一仪器，对同一试样，于短期内所做的重复测定，所得结果间的差值在95％概率下不能超过此数值。

- 再现性临界差：一个数值在再现条件下，即在不同试验室中，对从试样缩制最后阶段的同一试样中分取出来的、具有代表性的部分所做的重复测定，所得结果的平均值间的差值在特定概率下不能超过此数值。

- 置信度：统计推断的可靠程度，常以概率表示。

- 临界值：统计检验时，接受或拒绝的界限值。

- 2.4.8名词解释

- 热量单位：热量的单位为焦耳（Ｊ）。１焦耳（Ｊ）＝１牛顿（Ｎ）×１米（ｍ）＝１牛•米（Ｎ•ｍ）。发热量测定结果以兆焦每千克（ＭJ/kg）或焦耳每克（J/g）表示。

- 弹筒发热量：单位质量的试样在充有过量氧气的氧弹内燃烧，其燃烧产物组成为氧气、氮气、二氧化碳、硝酸和硫酸、液态水以及固态灰时放出的热量称为弹筒发热量。

- 恒容高位发热量：单位质量的试样在充有过量氧气的氧弹内燃烧，其燃烧产物组成为氧气、氮气、二氧化碳、二氧化硫、液态水以及固态灰时放出的热量。恒容高位发热量即由弹筒发热量减去硝酸生成热和硫酸校正热后得到的发热量。

- 恒容低位发热量：单位质量的试样在恒容条件下，在过量氧气中燃烧，其燃烧产物组成为氧气、氮气、二氧化碳、二氧化硫，气态水以及固态灰时放出的热量。恒容低位发热量即由高位发热量减去水（煤中原有的水和煤中氢燃烧生成的水）的气化热后得到的发热量。

- 恒压低位发热量：单位质量的试样在恒压条件下，在过量氧气中燃烧，其燃烧产物组成为氧气、氮气、二氧化碳、二氧化硫，气态水以及固态灰时放出的热量。

- 热量计的有效热容量：量热系统产生单位温度变化所需的热量通常以焦耳每开尔文（J/K）表示。热量计的精密度和准确度要求为，测试精密度：５次苯甲酸测试结果的相对标准差不大于0.20％；准确度：标准煤样测试结果与标准值之差都在不确定度范围内，或者用苯甲酸作为样品进行５次发热量测定，其平均值与标准热值之差不超过50J/g。

- 2.4.9煤炭报价

- 坑口价：是在煤炭生产的地方交货的价格。是指在坑口进行交易的价格，一般不包含除煤价外的费用（如山西装火车费用的代发费、站台费、装车费、借户费、能源基金等等），也叫出厂价。

- 含税车板价：是指在火车车厢交货、含增值税的价格。

- 不含税车板价：是指在火车车厢交货、不含增值税的价格，也就是 说，没有在煤价上加17%的税。

- 场地价：是指在某个堆放场地交货的价格，一般是不包括税的。

- 船板价：是指把煤装到船上，未经过平整（不包括这项费用）的交货价。

- 平仓价：是指把煤装到船上，经过平整以后，包括这项费用的交货价。

- 含税价和不含税价：是指价格里包括不包括增值税（17%），比如，不含税价是100，含税价就是117。

- 含税包干价、不含税包干价是指，把煤运到用户指定的地点的价格，一般是用火车或者船、或者汽车运输。含税和不含税是说用户需要不需要发票，如果需要发票，是以煤价和运费为基础，加上税。

- 含税车板基价：（和2、含税车板价一样），不包括火车运费的价格。

- 到站价：和含税包干价、不含税包干价一样。

# 国内贸易实务操作指导

## 业务操作流程

主要介绍现行在操作煤炭业务过程中的业务操作流程及合同签订流程。煤炭业务操作流程主要是由以下五大步骤组成：拟定销售计划、拟定采购计划、采购入库、出库销售、资金回笼。

- 拟定销售计划

各单位根据所接触客户的实际情况上报部门总部，部门综合考量该客户货源需求、结算方式和信誉优良度后，部门根据现行货源渠道、物流路线安排、资金调配等核实成本后确定是否拟定该销售计划。如果确定，经签订销售合同后安排采购计划，如果不考虑该批业务则分析其中原因。

销售计划拟定的流程：

- 下游客户的获取，业务人员进行前期的业务开拓，获取客户的基本信息：货源需求、煤炭的使用种类、质量要求、月使用量、结算方式、物流线路、主管人员和主要竞争对手等情况。

- 下游客户的评估，业务人员根据前期获取客户的信息上报部门总部，部门总部对各分布上报的客户情况进行客户评估，主要评估内容：客户信誉度评估（注册资金、企业规模、经营产品、税务情况、员工的工资的发放是否准时、是否存在赖账记录等）、使用煤种的评估（客户使用的煤种是否符合我部今后长远的品种发展规划）、质量要求的评估（客户对货源质量指标要求、质量扣罚要求和质量检测流程）、月用量的评估（客户月用量是否符合我司的操作规划，在操作该业务中是否能够达到规模效应）、成本评估（根据客户的质量要求、数量要求、结算方式、公关投入、物流路线安排及货源采购成本核算出销售成本）。

- 签订销售合同并拟定销售计划，客户评估通过之后对重点客户进行攻关达成合作，并最终签订销售合同拟定销售计划。

- 拟定采购计划

部门总部根据各分部的销售计划来拟定采购计划，采购计划的拟定主要是根据客户的煤炭质量需求、数量需求、质检流程、供货时间及我司的配煤技术来确定。

采购计划的拟定流程：

- 落实采购时间、采购煤种和采购数量，根据销售合同的供应时间确定采购时间，根据下游客户的质量要求及质检流程确定采购煤种和采购数量，如果通过配煤达不到客户需求的（客户所要求的煤炭质量各项指标都非常严格，并且通过现有市场煤的调配难以达到要求）则选择单一煤种采购方式确定该该单一煤种的采购数量，如果通过配煤可满足客户需求的（客户质检流程相对宽松，并且所使用的煤炭指标可通过现有市场煤进行调配的）在拟定采购计划之前首先需选定配煤的煤种及根据成本最优原则计算好配煤的比例进行多煤种同时采购方式确定各采购煤种及相关数量。

- 选择供应商并拟定采购合同，在确定采购时间、采购煤种和采购数量之后与经营各相关煤种的供应商进行接洽，对货源进行严格的抽样化验，根据货源的化验结果及供应商的报价综合评价后选定提供货源性价比最优的供应商并签订采购合同。

- 采购入库

根据拟定的采购合同部门总部进行统一采购入库。采购入库分两种形式：1、采购后不经入库而直接销售给客户（采购入库和出库销售同时进行），2、采购后直接入库公司煤场。

采购入库的流程：

- 请款及安排物流运输，煤炭采购一般都是先付款后提货，所以在签订采购合同后向公司请款和安排物流运输（物流安排包括船/车的选派、物流跟单人员的安排）。

- 办理提单，交付货款并根据落实选派的运输工具后到供应商处办理提单。

- 提货，物流跟单人员在获取提单后按牌号顺序提货，提货一般分两种形式：㈠船提，船提又分斗轮机装船和抓斗，斗轮机装船是经由皮带机自动把煤炭输送到船舱并在输送的过程中自动感应重量，抓斗装船是由铲车装车过磅后再转到岸边由抓斗抓到船舱中；㈡车提，车提是由铲车从煤场中装车过磅后直接提货。

- 入库，经由船/车运输到我方煤场后入库，车提入库是由车运输到我方煤场后过磅直接入库，而船提入库的分平板船入库和自卸船入库，平板船入库是经由船运输到我方煤场后抓斗卸货到码头再由铲车装车过磅后装入仓库（马房基地的操作），自卸船入库是由船自动把煤炭卸到仓库（石滩煤场的操作）或卸到码头由铲车装车过磅后入库（马房基地的操作）。

- 出库销售

根据销售合同规定的供货时间、客户对煤炭的质量需求及供货数量安排出库销售。

出库销售流程：

- 筛煤和配煤，根据拟定的采购计划中选择筛煤和配煤销售的在出库之前现进行筛煤和配煤，若选择单一煤种采购销售的则无需经过筛煤、配煤环节直接安排出库。

- 出库，根据销售合同规定的供货时间安排出库，分车提出库和船提出库，车提出库是由铲车装车后过磅出库（石滩煤场由于没有地磅，一般都是装车后直接出库），船提出库由铲车把煤炭装上汽车过磅后，汽车把煤炭卸到码头由抓斗抓到船舱才最终完成出库。

- 送达客户仓库核实原始销售数量，经由我方安排的船/车把煤炭从场地中提库后，由我方物流跟单人员押船/押车送达客户仓库过磅核实数量后完成出库销售。部分散户若从我方煤场自提出库则有客户方自行安排物流工具，从煤场过磅核实数量后完成出库销售。

- 资金回笼

在煤炭送达客户仓库完成销售后，经客户进行煤检及与我司对单无误之后，在我司开出发票后在合同规定结算日期内回笼资金。

资金回笼流程：

- 核实结算数量及结算单价，煤炭供应给客户经客户方抽样化验后根据合同规定若无存在质量偏差则在客户方过磅数及合同单价对单结算，若出现质量偏差则根据合同规定作出相应的吨位扣减或单价扣减进行对单结算（若申请复检，则根据复检最终结果进行数量及单价对单结算）。

- 开具发票，核实客我双方最终的对单无误后，我司财务人员在合同规定的时间内开具出相应的发票并交达给客户方。

- 挂账催款，在我方开出发票并交达给客户方后，由跟进该批业务的负责人进行催款。

- 入账完成结算，业务人员根据合同要求在规定时间内向客户收回货款并交由财务人员入账完成结算。

## 合同实施流程及注意事项

- 签订合同的步骤及注意事项

- 与新客户签订合同的步骤：

向部门提供客户调查表和对方公司的六证；

根据合作的具体情况拟定合作合同（尽量争取合同由我方拟定）；

把客户调查表、客户公司六证和合同一同交于审计部进行审核；

审核通过后双方进行最终合同的签订，否则找出具体原因是否要继续进行合作。

- 与老客户签订合同的步骤

无论是采购还是销售合同，在拟订合同之前各业务小组根据具体操作情况先向部门领导汇报审批；

部门领导审批通过后，各操作小组与编写合同的工作人员联系，通过短信或电话的形式通知合同编写人员拟定操作合同（对方出合同版本的除外，但尽量争取由我方出具合同版本）；合同编写人员在拟定合同后先把合同传真给各操作小组和部门领导进行审批修改；各操作小组和部门领导审批修改后，合同编写人员把合同交由公司审计部审核；审核通过后双方进行最终合同的签订，否则找出具体原因是否要继续进行合作。

- 签订合同的注意事项及要诀

- 合同签订地点：最好签订在能力所及的范围地区内，如公司本地，以防一旦发生纠纷时，对本方有利。

- 合同规定的指标：需填写规范，如：收到基、空干基、干燥基等，若不填写清楚，容易产生合同争议，并对扣罚结果影响极大，上述指标应提前同有关人员沟通，以确保合同安全执行。同时需考虑热值与水分、灰分的关系。

- 检验机构：尽量以有利本方的检验机构为主（如以基地所在地的商检水尺、化验为准），或选择在行业中比较有公信力的检验机构，如SGS、上海赛孚、秦皇岛商检等，并明确费用承担方，检验委托方尽量选择本方。

- 对于实际指标超出合同指标的，尽量不要签订，涉及拒收条款，尽量表述为“双方协商解决”。

- 首付款原则上不低于货款总额的80%，并明确付款方式、时间。

- 违约责任：必须填写清晰，由违约方承担相关责任。

- 合同有效期：由于煤炭市场不稳定，因此需标注合同有效期限，超出合同期限，双方须另行协商。

- 合同效力：须在合同中标明常用的传真件、邮件等文本件同样具有法律效力。

- 装运地、到达地：须填写清楚，便于物流人员进行相关作业。

- 新用户初签合同：须双方提供，营业执照、税务登记证、代码证等相关证件。

- 不可抗力：煤炭物流过程中存在一定的运输风险，会导致合同不能按约履行，因此，须标明不可抗力导致合同无法执行的免责情况。

- 合同纠纷：合同产生纠纷后，尽量以双方协商解决为主，根据实际情况尽量争取有利条件。

- 合同评审单：合同评审单经公司批准后，是合同签字、盖章、产生法律效力的唯一标准，表单内容应涵盖合同内容，表述应清晰、准确，在评审未得到批准前，合同内容不生效。

- 合同的执行：合同生效后，应严格将合同约定的条款执行，并且，须及时跟踪、反馈，对不履行合同约定的应迅速告知相关部门，并做出解释，同时督促对方履行约定责任。

无论是与新客户还是老客户签订合同，只要是由我方出具合同版本的，各操作小组在通知我部门合同编写人员拟定合同时，必须详细提供以下几方面的内容：一是针对销售合同需提供的内容包括：对方公司的全称、销售煤种、销售数量、销售单价（是否含税）、交货地点、具体交货时间、计量方式（在厂过磅、在外过公磅还是其他）、具体指标、扣罚标准、结算方式（电汇、银行承兑、期票、现金支票、现金还是其他）、结算时间。二是针对采购合同需提供的内容包括：对方公司的全称、采购煤种、采购数量、采购单价（是否含税）、采购地点、具体提货时间、计量方式、具体指标、扣罚标准、结算方式、结算时间。

在拟定合同时对于数量的确定最好是“xxx±x%吨，若因具体原因造成供应/提货数量超出合同规定的范围的需经双方共同商议认可，由双方补签合同协议书后生效”，因此在签合同时尽量不要写固定的数量，在供货的时候各操作小组尽量把供货数量控制在合同规定的范围内，若经双方协议确实需多供应或少供应，必须对该合同追加一份补充协议书并由双方签章确认；

在拟定合同时对供货/提货时间的确定，最好是“在xxx年xx月xx日前开始供货/提货，从供货当天起计算x天内完成供应/提货，若因具体原因造成提前或延迟供应/提货的，需经双方共同商议认可，由双方补签合同协议书后生效”，因此在签合同时尽量不要写固定的日期，在提货的时候各操作小组尽量把供货数量控制在合同规定的范围内，若经双方协议确实需提前或推迟，必须对该合同追加一份补充协议书并由双方签章确认；

在每一批合同执行完毕后，各业务小组（实际操作人员）负责通知部门内务核实具体供应/提货数量，并明确该批合同执行完毕，部门内务做好标示，同时向客户出具一份商函明确该批合同已执行完毕，并由对方签章确认后收回归档；

对于终止合同的，必须向客户开具合同终止协议书，并由双方签章确认后收回归档。

- 执行合同的步骤及注意事项

- 销售合同的执行步骤及注意事项

执行步骤：

提前通知落实货源及交通工具。各操作小组根据合同的执行时间、货物的指标要求尽量争取至少提前3天（便于抽样化验及船务的安排）与部门采购人员落实货源及交通工具（船务、车务）；

人员安排及告知。落实货源及运输工具后，各业务小组自行安排人员进行送货并同时把送货人员告知部门总部的内务（便于落实出货数量及进厂数量）；

出发前信息告知。送货人员在送货过程中，如果是用船运的在装好货的第一时间必须以短信形式通知各业务小组负责人、部门负责人、各小组内务及部门总部内务告知装货数量，短信内容必须包括有（船号、装船重量、货物品种、装货码头和到港码头、客户名称，如果货物从上游购买直接送往下游客户的，短信内容还必须包括上游供应商的名称）；

交货证明。送货人员在送货进厂时不再向客户提供任何有我司签章的送货单据，若客户明确要送货单的我方只能向其提交过磅单而不是盖有我司业务章的送货单。在整批业务送完后，我司人员必须向客户开具一份收货证明单据并要求对方签章确认（证明对方已收到我司的货物）；

货到客户后短信告知。送货人员在送货进厂后第一时间以短信形式通知各业务小组负责人、部门负责人、各小组内务及部门总部内务，告知实际出货数量，短信内容必须包括有（船号、装船重量、实际出货数量、货物品种、装货码头和到港码头、客户名称，如果货物从上游购买直接送往下游客户的，短信内容还必须包括上游供应商的名称）；

交单。送货人员在送完每批货物后，回到公司的第一时间把以下单据（提货单、过磅单、客户的收货证明）交回部门内务进行统计归档；

对账。在客户确认货物质量后，业务人员必须在第一时间内通知部门内务与客户进行对账。并同时向客户出具商函（此函目的与客户明确该批合同货物已经供应完毕）；

开票挂账；

货款回收 。

注意事项：

业务操作人员首先要明确具体供货时间，做到不提前、不延后，若因具体原因无法按时供应则需要跟客户追加一份合同补充协议书后再实行供应；

业务人员要控制好供应数量，把供应数量控制在合同规定的范围内，若因具体原因造成多供应或少供应的则需跟客户追加一份合同补充协议书后再实行供应；

业务人员争取至少提前3天通知部门采购人员落实货源及运输工具；

操作人员在出发前及送货进厂过磅后必须按要求以短信通知各相关人员；

送货过程中不再向客户提交任何盖有我司印章的送货单；

送货进厂后必须向客户索回收货证明；

业务人员送货完毕后必须向部门交回提货单、过磅单和客户的收货证明；

业务人员交单后及时跟进客户情况落实货物质量；

业务人员落实货物质量后及时通知部门内务与客户进行对账并向客户出具商函说明该批合同货物已经供应完毕，并要求客户盖章确认后收回归档。

- 采购合同的执行步骤及注意事项执行步骤

执行步骤：

付款。根据合同规定及时与内务沟通，向资金部申请付款；

落实交通工具。在确定采购后请天至少1天通知工作人员联系船/车；

落实跟单人员并告知。安排每批货物的提货人员后告知部门内务便于提货数据的跟踪；

信息告知。跟单人员在提货后第一时间把供货单位、船名、货物种类、提货数量、提货码头及到货码头等信息已短信形式通知部门负责人、操作小组的负责人和部门内务。卸货后把供货单位、船名、货物种类、提货数量、卸货数量、提货码头及到货码头等信息已短信形式通知部门负责人、操作小组的负责人和部门内务；

交单。卸货完毕后，跟单人员必须把运输单据、过磅单（水运单）交回部门归档。

注意事项：

采购时尽量提前做好计划，尽早根据天气安排船期/车期；

提货时跟单人员需及时把信息告知相关人员；

提货过程中提货人员尽量做到全程跟进，避免货物水分过高或车辆卸货不干净导致亏吨；

提货人员需每人备有自有的记录本，记录好每一次提货的时间、提货地点、货物品种、供应商的名字、船名、提货数量和到货港，并在回公司后与部门内务进行核实。

## 计划煤业务描述

- 计划煤

计划煤是由国家发改委等主管部门主办，各大煤炭生产企业与消费企业参与的全国煤炭协调会所确认的煤炭供销合同，其合同数量进入煤炭生产企业与消费企业的年度生产计划，同时由铁路运输部门纳入到其全年铁路运输计划的煤炭，简称为带铁路运输计划的煤炭。

- 计划煤运作流程

计划煤的申请与被申请对象国家有严格的规定，其必须纳入到国家统一计划下的煤炭生产企业和消费企业，但由于计划煤价格低于市场煤价格，各大煤炭消费企业为增加计划煤兑现率以保障稳定的煤炭供应，均以委托具有煤炭经营资质的平台公司的形式进行运作，具体申请流程为：

- 煤炭消费企业向平台公司出具计划煤委托书及求购函并提供企业资质证明材料（复印件加盖企业公章）

- 平台公司出具企业证明材料（复印件加盖企业公章）

- 平台公司根据上述资料在煤炭协调会期间签署与煤炭生产企业签订全年煤炭供销合同，或在本年度内与煤炭生产企业签订年度追加煤炭供销合同，煤炭供销合同确定年度煤炭供应数量以及发站、到站，煤炭供销合同数量进入铁路运输部门年度运输计划。

- 煤炭供销合同签署后，平台公司向煤炭生产企业缴纳一定数额的保证金，形成由平台公司出资代为煤炭消费企业结算的关系。

- 平台公司在提报每月铁路运输计划（合同每月约定的供煤数量）前向煤炭生产企业预付全额货款及运杂费，煤炭生产企业根据付款状况安排当月生产计划。

- 付款完成后煤炭生产企业根据合同约定的数量及发、到站、安排请车、装车发运，完成向煤炭消费企业供煤。

- 发运及结算流程

- 上游煤源的确定，供货商负责与相关单位签订计划煤采购合同并与乙方签订供货合同。

- 铁路运输计划的提报，计划煤铁路运输计划提报时间为每月25日前提报下月追加计划，每月25日前提报下下月正式计划。

- 货款及运杂费支付，每月25日提报铁路运输计划前，买方全额预付货款及运杂费。

- 请车，每月铁路运输计划下达后，协调安排铁路日计划，确保车皮按时进厂装车。

- 煤炭上站监装，买卖双方共同指定具有国家认证资质的煤炭化验机构作为装车煤炭采样的化验机构，在煤炭装车后对每节车皮所装煤炭进行采样，所采煤样分为两等份，一份送交化验机构化验，一份双方签封后存档。

- 起票，装车完毕后，按照铁路货运规程，在当地起票站填写铁路大票和铁路小票，同时应在铁路大票记事栏备注结算单位等相关信息。

- 进厂，煤炭到厂后，电厂当日完成过磅单出具、机器采样、卸车和人工采样工作，电厂第二日出具化验结果，化验结果出具后第二日，电厂出具结算单，卖方根据结算单向电厂结算。

- 结算，卖方根据供货方提供铁路大票及小票及根据购货商的结算单开具的增值税票，向电厂进行结算，两到三个工作日内可完成结算。

- 回款，卖方应保证供货方提报铁路运输计划前补足所需货款及运杂费，确保下月计划煤的按时发运。

- 结算周期

代理方自供货商完成供货到与采购商完成结算共计需要15-22天时间，其中：装车1天、货物在途1天、进厂过磅及采制样2天、电厂出具化验结果3天、电厂开具结算单3天、代理商开具税票3天、货款到账2-9天。

# 国际贸易实务操作指导

## 煤炭国际贸易的操作程序

基本流程如下：

- 需要外方公司或者供货公司的FCO文件 — 责任供货函：供货数量；批量；质检单；价格；结算办法；运输方式。

- 需要对方公司的文件：公司资料和煤矿资料，及公司与煤矿的关系，是资本纽带关系还是合作关系，有没有交易记录等

- 受到上述资料，我方给对方发ICPO文件（不可撤销的认购函）

- 外方给我们报盘

- 我们根据外方的报盘，确定质量，数量，及价格，每月的供货能力和年供货能力等，给外方还盘。

- 接下来，就合同问题开始谈判：（最好是在国内谈判）

- 1）每月的供货量，价格的确定，要求的是CIF交货价格或者CFR（CNF）的交货价格。每年的供货量；

- 2）确定价格修改方法和周期；

- 3）煤炭的质量标准是什么，见供货商的材质分析报告单。

- 4）制定奖惩办法和拒收标准（按电厂的规定实行）

- 5）确定供货日期和到货日期，装货港和卸货港

- 6）确定支付方式：DL\C结算，2%履约保函激活(DLC（Documentary Letter of Credit）跟单信用证，按合同金额开信用证。

- 7）在卸货港的检验机构的确认，一般是CIQ机构，该机构的检验标准为最终结算的唯一合法依据。

- 8）确定支付时间和支付条件：国际贸易一般都会要求船离港就要支付98%的货款，不符合CIF的交货结算规定，也不符合CFR的交货结算规定，这点是与其他的贸易不同的地方。我们一般要求，货到卸货港，买家确认后，可以先期解付98%，余款在CIQ出来后5个银行工作日内支付。具体看谈判结果。

- 9）确定双方的责、权、利。

- 10）违约责任。

- 11）不可抗拒。

- 12）保密协定。

- 13）未尽事宜。

- 签完合同后，这时如果有必要的话，可以去考察对方的情况：（1）公司和煤矿；（2）装货港和码头。

- 与此同时，去国内的我们的授信银行申请开立跟单信用证。由公司的财务协助，提出申请，填写申请表。接下来就审核信用证条款。审核无误后，交给银行国际部，让他们通知卖方银行。卖方接到我们银行的通知后，会开出信用证额度的2%的履约保函来激活我们的信用证。

- 接到我们的信用证后，卖方会马上跟船务公司签订租船合同，确定船期。

- 当对方的运煤船抵达装货港的时候，我们可以邀请国内CIQ人员去装货现场采样检测，确保货物的质量的稳定。（因为这里是在锚地装船，每一条驳船大约8000吨，一天基本装完，我们不能确定每一条驳船上的煤炭都是我们需要的质量，所以每一条驳船都要取样的）

- 运煤船船快到达卸货港的锚地时，迅速通知船代公司和港务局做好接船准备，并准备卸货码头。

- 请CIQ机构对整船进行重量和质量的检验，该报告为最终结算依据，并传真给卖方。

- 依据合同开始启动支付程序

- 及时与国内电厂结算，争取资金快速回笼，保证资金良性循环。

这一单国际贸易顺利结束。

## 国际煤炭贸易中的注意事项

- 外方的国家政策和相关法令；

- 外方公司的信誉调查是很有必要的；

- 一定要了解印尼煤炭行业的基本情况，印度尼西亚的煤炭资源拥有 613亿吨―主要是位于 Kalimantan 322亿吨以及位于 Sumatera 286亿吨。煤炭质量分布为中等煤 62% ，劣质煤24% ，优质煤 14%。（煤矿的分布，产能，质量，港口，锚地，）这样就不会被忽悠。

- 一定要做CIF或CNF。FOB免谈。一定不能做的。（因为船期我们耽搁不起的，延期费很高的，几乎是每天2万多美金）

- 一定要知道煤炭收到基的低位各种数据。不要相信他们的空干基的数据。

- DL\C不一定是不可转让的，不可分割的。一般新加坡公司需要的是可转让的。可转让信用证是对开证行有一定麻烦，对第二受益人不太有利。对我们来说没风险的。

- 在租船方面，如果遇到没船的情况下，我们最多给对方提供船务信息，我们不能参与对方的租船事宜。

- 最好在装货港派人检测质量，因为他们的质量太杂，而且是一驳船就8000吨，如果质量参差不齐，后果很严重的。

## 外贸煤采购的基本流程

- 买家发出LOI采购意向书：意向书里面意思要明确，必须涉及到目的港口，数量，煤炭指标，以及交易条款。并且是代表公司行使的权利。附带公司章，和法人的签字。

- 卖家发出报盘，报盘涉及到几个方面。报价、煤炭指标、交易条款、交易流程。同时发出NCND，保密协议给买家，由买主填写，并盖章签字确认。签字确认的意思是，要求凡涉及到买家和卖家交易中间人的权利和义务。此协议签完五年的法律诉讼权利，可以追讨交易中间人一些不法行为。NCNDA非欺诈非公开协定部分与IMFPA不可撤销的佣金保障协议部分交于卖家。

- 买家发出ICPO可撤销的合同。这个程序走完煤炭定价锁死。

- 卖家发出FCO, Full Corporate Offer,字面意思全面合作报价，也就是相当于最优惠价,。

- 卖家通过并发出合同草案交于买家，买家提出修正案，卖家并发出国内交易记录，以及供货证明相关材料给买家审议。买家返回修正案合同交于卖家。

- 合同草案修正.卖家签字盖章确认后交于买家备案；注~~~所有合同请保留备份，便于日后处理。

- 买家发出信用证交予卖家银行审查，同时卖家发出银行保函激活买家信用证。买方卖方提出，并提交协议并公证给银行办事处

- 卖家出货。

## 国际贸易专业术语

FCO：FULL CORPORATE OFFER，是供货商向购货商提供的文件，中文意思应该是“责任供货函”，内容包括：供货数量；批量；质检单；价格；结算办法；运输方式。非正式合同,一般要在合同中注明:" This is not to be circulated and is only for the purpose of this transaction only"

ICPO： Irrevocable Corporate Purchase Order (不可撤消的购买订单）

LOI： Letter of Intention (由买方出具的购货意向书)

BCL：Bank Capacity Letter(由买方出具的银行资金证明)或写成"Bank Conform Letter", 一个意思.

POF：Proof of Funds(由买方出具的资金证明),说明他开出的信用证已有资金保证.而BCL只能说明公司的资信.

POP：Proof of Product(产品证明),由律师出具,由第三者保存附带条件委付盖印的契约,送达买方银行.

PB：Performance Bond (履约保证金), LOI的关键条款,只有付了PB, 买方开出的信用证才有效. 信用证一般为不可撤消的保兑的即期信用证.

CIF：术语的中译名为成本加保险费加运费，（指定目的港，其原文为Cost,Insurance and Freight(...named port of desti-nation)按此术语成交，货价的构成因素中包括从装运港至约定目的地港的通常运费和约定的保险费，故卖方除具有与CFR术语的相同的义务外，还就为买方办理货运保险，交支付保险费，按一般国际贸易惯例，卖方投保的保险金额应按CIF价加成10%。如买卖双方未约定具体险别，则卖方只需取得最低限底的保险险别，如买方要求加保战争险，在保险费由买方负担的前提下，卖方应予加保，卖方投保时，如能办到，应以合同货币投保。

CFR：贸易术语是Cost and Freight (… named port of destination)的缩写（不应再使用过时的C&F、C and F、CNF 或 C+F的缩写）, 即成本加运费（…… 指定目的港)。此术语是指卖方必须负担货物运至约定目的港所需的成本和运费。按照《2000年国际贸易术语解释通则》规定，此术语只能适用于海运和内河航运。

CNF：C&F是Cost and Freight 成本加运费的意思；和CIF相比CNF缺少了I，即Insurance保险费；cif=Cost, Insurance & Freight 。

DLC：Documentary Letter of Credit，简称documentary credit，系指规定向银行申请付款(payment)、承兑(*acceptance)或让购(*negotiation)时，必须同时提供一定单据的信用状(*L.C.)。 　　由于此种信用状须凭单证向银行押汇，故又称押汇信用状。通常信用状均属于这一类，而这里所称的单据大多包括提单(*B/L)、保险证明书(*certificate of insurance)、发货通知书(*consignment note)、领事发票(*consular invoice)、产地证明书(*certificate of origin)等。 　　由于此种信用状以一定单据为付款、承兑或让购的担保，开状银行得以收到单据后核对其内容，如其与信用状所指定者不符，开状银行不负其责任，可减低开状银行的风险。 　　在英美，跟单信用状与商业信用状(*commercial credit)同义，但在欧洲大陆，往往将二者加以区别；前者是以通知银行(*advising bank)为受件人(*addressee)，并采取委任押汇或代开状银行押汇(mandate to negotiate or negotiate on behalf of the issuing bank)方式，而且该押汇银行的押汇系以“无追索权”(*without recourse)的条件押汇；后者是直接以受益人(*beneficiary)为受件人，任何银行均可以承做押汇，且系以“有追索权”(*with recourse)条件押汇，但如信用状规定由通知银行押汇时，该银行的押汇则视为以“无追索权”的条件承做押汇。 　　国际商会(*ICC)并不承认上述的区别，国际商会认为，除非通知银行曾就该信用状予以保兑，否则不论开状银行是否曾委任通知银行押汇，通知银行的押汇均以保有追索权的条件押汇。

CIQ：出入境检验检疫局

FOB：也称“离岸价”，实践中的使用通常为“FOB……港（出发地）按FOB成交，由买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内，将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装船时越过船舷，风险即由卖方转移至买方。 在FOB条件下，卖方要负担风险和费用，领取出口许可证或其他官方证件，并负责办理出口手续。采用FOB术语成交时，卖方还要自费提供证明其已按规定完成交货义务的证件，如果该证件并非运输单据，在买方要求下，并由买方承担风险和费用的情况下，卖方可以给予协助以取得提单或其他运输单据。

NCND：国际商会保密合约